目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 43 -

三、环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 72 -

四、环境影响和保护措施	- 80 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 119 -

六、结论	- 122 -

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 总平面布置图

附图三 大气敏感点分布图及评价范围图

附图四 噪声评价范围图

附图五 周边企业分布图

附图六 用地规划图

附图七 园区污水管线规划图

附图八 园区雨水管线规划图

附图九 大气监测点位图

附图十 生态红线图

附图十一 分区管控单元图

附图十二 水环境功能区划图

附图十三 分区防渗图

附图十四 卫生防护距离包络线图

附件

附件1 委托书

附件2 备案文件

附件3 建设单位营业执照

附件4 土地证

附件5 MSDS

附件6 节能批复

附件7 现状监测数据

附件8 引用数据检测报告（截取本次引用内容）

附件9 江西省生态环境厅关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函

附件10 承诺书

附件11 总量指标确认书

附件12 专家意见及修改清单

附件13 复核意见

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西泰银年产汽车排气歧管60万个和平衡块500万个项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-360281-04-05-551524 |  |  |
| 建设单位联系人 | 廖军 | 联系方式 | 13616786436 |
| 建设地点 | 江西省乐平市汽摩配小镇C10厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （东经117度10分10.709秒，北纬29度0分35.636秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造；C3391黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）；三十、金属制品业33—铸造及其他金属制品制造339—其他（仅分割、焊接、组装的除外）。 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乐平市发展和改革委员会 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 115 |
| 环保投资占比（%） | 1.15 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18478.50（土地证面积） |
| 专项评价设置情况 | - 表1-1 专项评价设置情况对比表 要素; 判定依据; 判定过程; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放因子中含甲醛，厂界500m范围内存在环境空气保护目标。; 需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直排，本项目不属于污水集中处理厂; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存未超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 根据上表内容，本项目需设置大气专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江西乐平工业园区扩区调区塔山、鸣山工业园控制性详细规划》 审查机关：江西省人民政府办公厅 审查文件名称及文号：《江西省人民政府办公厅关于同意万载工业园区等3个开发区扩区调区的函》（赣府厅字〔2024〕1号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》 审查机关：江西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《江西省生态环境厅关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2023〕267号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 根据《江西乐平工业园区中长期发展规划（2022-2030年）》，本次规划期限为2022-2030年，基准年为2021年，分为近期和中长期两个阶段。具体内容如下： 规划范围： 塔山工业园规划面积1069.52公顷，扩区后四至范围为：东临塔山十四路、塔山十五路及自然山体阻隔，南至S411（老屋村、洪家），西接塔山九路、塔山八路和塔山西路(塔山村，临近乐安河)，北至工业五路和工业一路（沈家岭、上畈村）。 鸣山工业园规划面积66.99公顷，规划范围为：东至经三路、南至纬二路、西至支一路、北至S306。 金山工业园规面积为642.55公顷，规划范围为：东临规划S205、南至吴乐线、西接G206，北至规划新建S306。 产业布局： 塔山工业园：重点发展精细化工、医药化工、新材料、有色金属冶炼（仅限于贵金属回收利用）等产业； 鸣山工业园：着重发展新型建材、机械电子等产业； 金山工业园：着重新型建材、机械电子、有色金属制品、绿色纺织化纤等产业。 本项目位于金山工业园机械电子产业区，根据机械电子产业发展方向：江西乐平工业园区机械电子产业形成以废旧电子产品拆解及深加工、技术研发、零部件加工等为上游产业，以汽车配件、导航仪、电容器、温控器、温度传感器、LED半导体、显示器等生产为中游产业，以电子电器消费及回收为主的下游产业的循环产业链。本项目为汽车零部件及配件制造，属于园区潜力产业发展项目，所以本项目建设与园区规划相符。 2、规划环评相符性 根据《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，江西乐平工业园区规划方案和主要规划内容如下： 规划方案：本次扩区调区，现有塔山工业园在原核准321.27hm2基础上调减2个地块5.5hm2，并将面积扩大到1069.52hm2；同时在乐平市东、西两面分别新增金山工业园642.55hm2、鸣山工业园66.99hm2，扩区调区后乐平工业园区总面积增加到1779.06hm2，实际扩大1463.19hm2，形成“一区三园”的格局。 塔山工业园位于乐平市南面的塔山街道，园区北面与乐平市主城区相距约3.2km，园区西、北面紧邻乐安河，最近距离分别为0.45km、0.5km，东面与乐安河一级支流珠溪河（安殷水）相距约1.0km。本次扩区，塔山园区在原321.37公顷基础上扩大753.64公顷（其中等量置换5.5公顷），总面积增加到1069.52公顷，涉及塔山街道、礼林镇辖区。塔山片区扩区后包络线范围为1240.62公顷，因其内包含有171.1公顷国家级生态公益林，不具备开发条件，本次规划将其扣除。扣除后，塔山工业园实际规划面积为1069.52公顷。扩区后四至范围为：东临塔山十四路、塔山十五路及自然山体阻隔，南至S411（老屋村、洪家），西接塔山九路、塔山八路和塔山西路(塔山村，临近乐安河)，北至工业五路和工业一路（沈家岭、上畈村）。 金山工业园（金山工业基地）位于乐平市东面的浯口镇，园区西面距离主城区约1.7km、南面距离乐安河约3.4km，由乐平市政府于2008年设立，原名“乐平市陶瓷（机械）产业基地”，2010年更名为“乐平市金山工业基地”。本次规划，将金山工业园纳入规划范围，规划面积642.55公顷，四至范围为：东临规划S205，南至吴乐线，西接G206，北至规划新建S306。 鸣山工业园位于乐平市西面、乐平市-鄱阳县交界处的乐港镇鸣山村杨范自然村新开发“鸣山工业园”。鸣山工业园东距乐平市主城城区约9.5km、西面及南面边界紧邻乐平市-鄱阳县县界、南面距离乐安河约5.5km、东南面距离潘溪河约6.0km。鸣山工业园南面紧邻鄱阳县境内的石岭水库，水库尾水经大吉水（河）在鄱阳县境内汇入乐安河。鸣山工业园规划面积66.99公顷，四至范围为：东至经三路，南至纬二路，西至支一路，北至S306。 规划主要内容：本次规划期限为2022-2030年，基准年为2021年，分为近期和中长期两个阶段。其中，近期为2022-2025年，中长期为2026-2030年。塔山工业园：在现有化工产业基础上，继续做大做强精细化工、医药化工产业，努力发展新材料、有色金属冶炼（仅限于贵金属回收利用）等产业；近期规划燃煤热电联产项目，为园区集中供热；规划区污水经集中污水处理设施处理达标后排入乐安河。金山工业园：在现有黑色金属铸造、机械制造与加工、建材生产、废旧资源回收加工、五金制造等产业基础上，规划发展机械电子、新型建材、有色金属制品、绿色纺织化纤产业；规划区域以天然气、电力为主要能源；规划区在东南侧外新建污水处理厂，对园区污水进行收集处理，达标后排入乐安河。鸣山工业园：规划发展机械电子、新型建材产业；规划区域以天然气、电力为主要能源；规划区在东南侧外新建污水处理厂，对园区污水进行收集处理，达标后排入乐安河。据测算，规划期末塔山工业园规划总用水量为5.4万m3/d，污水量为4.5万m3/d；金山工业园规划区总用水量为1.83万m3/d，日污水量为1.06万m³/d；鸣山工业园总用水量为0.18万m3/d，日污水量为0.12万m3/d。规划末期塔山工业园全年用气量约为5840万Nm³，金山工业园用气量约948万m3/a，鸣山工业园全年用气量约为132万Nm³。 环境准入清单见表1-2，园区生态准入清单见表1-3。 表1-2 环境准入清单 维度; 清单编制要求; 准入清单; 本项目. 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 允许符合城镇总体规划、国土空间规划、土地利用规划、产业发展规划的开发建设活动。; 本项目属于汽车零部件及配件制造项目，符合城镇总体规划、国土空间规划、土地利用规划、产业发展规划。. 禁止开发建设活动的要求; ①禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备。 ②禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 ③禁止新建环境影响大的项目，包括钢铁、焦化、水泥（熟料）、印染（漂染）、废纸制浆造纸、陶瓷等项目。 ④不符合园区主导产业，且生产工艺、设备、污染治理技术等达不到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的“两高”项目。; ①本项目为允许类项目，不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备； ②本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； ③本项目不属于环境影响大的项目，不属于钢铁、焦化、水泥（熟料）、印染（漂染）、废纸制浆造纸、陶瓷等项目； ④本项目不属于“两高”项目。. 限制开发建设活动的要求; ①与主导产业相关的“两高”类项目需按照国家及江西省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。 ②严格限制新建剧毒化学品生产项目，严格控制引进涉及光气化、硝化等爆炸性化学品等高风险项目。; ①本项目不属于“两高”类项目； ②本项目不属于新建剧毒化学品生产项目，不属于涉及光气化、硝化等爆炸性化学品等高风险项目。. 污染 物排 放管 控; 现有源提标升级改造; 现有企业提标改造或转型升级，不断提高清洁生产水平。; 本项目为新建项目. 新增源等量或倍量替 代; 新建、扩建、改建项目污染物排放量符合总量控制指标要求。; 本项目污染物排放量符合总量控制指标要求。. 新增源排放标准限值; 新建、改建、扩建排放废水的项目，废水必须经预处理达到园区污水处理厂接管要求，其中一类污染物需在车间或污染治理设施排口处达标；新建、改建、扩建污水集中处理设施的出水水质应当达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 严格控制五类重金属外排。; 生活污水近期经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施（A/O生物处理工艺）处理，远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施（A/O生物处理工艺）处理后排入金山工业园污水处理厂。. 污染物排放绩效水平准入要求; 保留现有的医药化工、精细化工企业等达到相应行业准入要求和清洁生产二级及以上水平。园区现有化工企业能效水平在规划末期达到“发改产业〔2021〕1609号”中标杆水平。; 不涉及. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。; 本项目不属于紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，且不使用剧毒化学品. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。; 本项目不属于紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地。园区后期将建立三级环境风险防控体系. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。; 本项目已开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，本次环评要求企业后期按照要求编制应急预案，并与园区应急预案联动。. 资源开发利用要求; 水资源利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8(m3/万元); 本项目单位工业增加值新鲜水耗≤8(m3/万元). 土地资源利用要求; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 本项目满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求。. 能源利用效率要求; 单位工业增加值能耗≤0.50(t标煤/万元); 本项目单位工业增加值能耗≤0.50(t标煤/万元). 禁止使用燃料; 禁止使用燃煤等高污染燃料; 本项目不使用燃料。. 表1-3 园区生态准入清单 片区; 规划产业; 限制发展项目; 禁止准入项目; 允许准入项目的环境管理要求; 本项目. 金山工业园; 新型建材、机械电子、有色金属制品; 1、因区域现状颗粒物（PM10、PM2.5）短期浓度占标率较高，园区应严控区域颗粒物排放，当企业排放的颗粒物（有组织和无组织）小时最大落地浓度占标率达到10%时，应当提出进一步削减颗粒物排放量（排放速率、排放总量）的措施。 2、鉴于金山工业园位于乐平市主城区常年主导风向上风向且距离较近，园区应严格管控大气环境风险，限制大气环境风险潜势大于等于III级的项目入驻。; 1、不得引入化工等高能耗、高排放项目； 2、不得引入燃用煤炭、原油、重油、渣油的项目。 3、不得引入废气、废水中排放五类重金属、二噁英类污染因子的项目; 1、工业项目应符合产业政策，清洁生产水平达到国内先进水平； 2、新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，且需按证排污； 3、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准; 一、限制 1、颗粒物最大浓度占标率均小于10%。 2、环境风险潜势为Ⅰ。 二、禁止 1、不属于两高项目； 2、不使用煤炭、原油、重油、渣油； 3、废气、废水不涉及五类重金属、二噁英排放。 三、允许 1、符合产生政策要求，满足清洁生产水平； 2、已取得总量控制指标文件，后续必须持证排污； 3、污染物经处理后均可达标排放。. 综上，本项目符合规划环评及准入清单要求。 3、与规划环评审查意见的相符性 根据《江西省环境保护厅关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2023〕267号），规划优化调整和实施建议如下： 审查认为，江西乐平工业园区管理委员会在扩区调区规划中应充分考虑各环境要素敏感目标、环保基础设施、大气和水环境风险等环境因素，认真落实《报告书》提出的各项环境风险防范、预防或减缓不良环境影响的对策与措施，进一步优化产业定位及产业布局，有效落实本审查意见，确保江西乐平工业园区扩区调区规划实施的环境可行性。 （一）在乐安河岸线外延1.0km范围内的塔山工业园规划用地应符合《长江保护法》及《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》要求。金山工业园位于乐平市中心城区上风向、鸣山工业园位于乐平市和鄱阳县交界处，废气排放对园区周边敏感点容易造成影响，不宜引进废气量大的产业，限制火法冶炼等高污染、高能耗产业入驻。 相符性分析：本项目废气主要为金属熔化废气、造型浇注废气、砂处理废气、切割打磨粉尘、抛丸粉尘、落砂粉尘、冷却废气、涂装废气等废均配套可行的环保治理措施，废气污染物均可达标排放，不属于废气排放量大的企业，且不属于火法冶炼等高污染、高能耗产业。 （二）综合考虑产业之间的相容性，企业布局充分考虑相应的行业规范条件和环境防护距离要求，避免对规划区内及周边居住区的影响。金山园区现状各类工业、商用、居住、学校用地混杂，应合理布局各类规划用地，减少对环境敏感点的影响。规划实施过程中，对与规划产业不相容的现有企业，建议引导其适时搬迁、技改。 相符性分析：本项目为汽车零部件及配件制造属于机械制造项目，属于园区潜力产业发展项目。 （三）为进一步减小废水排放对乐安河水质的影响，规划近期应对塔山污水处理厂提标改造。塔山工业园应完善雨水管网规划，对雨水排口加强监控，并加强园区企业初期雨水收集。金山、鸣山园区应当在规划近期完成区域的集中污水处理厂及其配套管网建设，完善排污口论证相关手续。 相符性分析：本项目外排废水仅生活污水，生活污水近期经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施（A/O生物处理工艺）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入园区管网，最终排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理后排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河，对乐安河水质影响较小。 （四）塔山工业园应当在规划近期按照相关要求完成园区环境风险三级防范设施建设，确保园区环境风险可防可控。调查塔山工业园地下水污染情况，制定风险管控或修复方案等。 相符性分析：本项目不在塔山工业园内。 （五）建议将塔山工业园周边且位于城镇开发边界内已开发成熟的企业纳入园区，并加强管理。积极发展低碳高效产业，推进能源消费结构转型，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。 相符性分析：本项目不在塔山工业园内。 综上所述，本项目建设符合《江西省环境保护厅关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2023〕267号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目为汽车零部件及配件制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为自动化树脂砂铸造，使用中频感应炉熔化碳钢、生铁新料、硅铁等，不属于鼓励类，不属于限制类中的“不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、水玻璃熔模精密铸造项目、规模小于20万吨/年的离心球墨铸铁管项目、规模小于3万吨/年的离心灰铸铁管项目”和淘汰类中的“砂型铸造粘土烘干砂型及型芯、砂型铸造油砂制芯、用于熔化废钢的工频和中频感应炉”，不属于淘汰类项目，为允许类项目。 项目已取得乐平市发展和改革委员会关于本项目备案的通知（项目统一代码为：2404-360281-04-05-551524），因此项目符合国家现行的有关产业政策。 二、选址可行性分析 1、用地性质：本项目位于江西省乐平市汽摩配小镇C10厂房，用地为工业用地。 2、本项目需设置以生产厂房为边界外延50m范围的卫生防护距离，距离生产厂房最近敏感点为北侧的刘家，距离为206m，故项目需设置的卫生防护距离内无敏感点。 3、本项目位于江西省乐平市汽摩配小镇C10厂房，项目主要产生废水、废气，在落实本报告提出的措施后对项目周边环境影响不大。厂址不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区的范围内。 4、与周边环境相容性 本项目位于江西省乐平市汽摩配小镇C10厂房，厂区北侧为江西宏亚金属材料有限公司，西北侧为乐平百凯汽车配件有限公司，西侧为江西百典金属材料有限公司，西南侧为江西鸿福金属材料有限公司，南侧为江西立泰金属材料有限公司，东侧为金二路。项目周边无食品医药等敏感企业，故项目与周边环境相符。 综上，本项目选址从环境保护角度来看合理。 三、“三线一单”相符性分析 根据原环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态保护红线 项目位于江西省乐平市汽摩配小镇C10厂房，评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，地下水评价范围内无地下饮用水源取水口。根据生态红线图，项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，地表水受纳水体属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区；区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。项目生产性废气经处理后达标排放。生活污水近期经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入园区管网，最终排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，经化隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理后排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入环境。项目三废排放不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。本项目运营过程主要资源消耗为水、电，对当地能源、水、土地资源影响不大，不会超出当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 与《关于印发景德镇市环境管控单位生态环境准入清单的通知》（景环字〔2021〕17号）相符性分析 按照《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（赣府发〔2020〕17号）、《景德镇市人民政府关于印发景德镇市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（景府发〔2020〕8号）要求以及《景德镇市人民政府办公室关于公布景德镇市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（景府办字〔2024〕35号）。按照《景德镇市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“各管控单元分类实施生态环境准入清单”。景德镇市生态环境局制定了环境管控单元生态环境准入清单，实施生态环境分区管控。 表1-4 与景德镇市生态环境总体准入清单（2023版）相符性分析 维度; 清单编制要求; 序号; 准入要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 禁止商业性采伐生态公益林。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不涉及商业性采伐生态公益林. 2; 全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不涉及河湖水库网箱养殖. 3; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业. 4; 禁止在重要生态功能区、土壤环境质量超标区域、土壤污染事故频发区域、昌江源头保护区新建、改建、扩建增加对土壤产生污染的项目。; 项目位于乐平市金山工业园区，不涉及重要生态功能区、土壤环境质量超标区域、土壤污染事故频发区域、昌江源头保护区. 5; 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于落后产能或产能严重过剩行业的建设项目. 6; 禁止饶河（昌江）源头区发展规模化畜禽养殖。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于规模化畜禽养殖. 7; 禁止新建、扩建废轮胎、废塑料、废铝塑、废电子电器产品、废电池等重污染废旧物资综合利用项目。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于废轮胎、废塑料、废铝塑、废电子电器产品、废电池等重污染废旧物资综合利用项目. 8; 禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的限期予以恢复。; 项目位于乐平市金山工业园区汽摩配工业小镇，未侵占自然湿地等水源涵养空间. 限制开发建设活动的要求; 9; 昌江、乐安河干流5公里范围内不再新布局重化工园区，1公里范围内不得新上化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目；不得新建、改建、扩建《产业结构调整指导目录》（修正）中限制类和淘汰类项目。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于化工园区，不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目. 10; 严把高耗能高排放项目准入关，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。; 项目不属于“两高”行业. 11; 严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、印染、制革等行业企业准入，准入企业必须进入相应园区。; 项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、印染、制革等行业企业. 12; 强化燃煤锅炉废气精细管控，巩固燃煤锅炉整治成效，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目不涉及燃煤锅炉. 13; 限养区内畜禽养殖规模实行严格限制，不得新建和扩建畜禽养殖场。; 项目不属于畜禽养殖. 14; 一般生态空间中零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等，按国土空间规划的要求开展相关活动和开发行为。; 不涉及. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 15; 对饮用水源保护区内小（2）型及以上水库，禁止使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行养殖，积极推行人放天养；禁止在饮用水源保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。对非饮用水源区小（2）型及以上水库，禁止使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行养殖；库区内畜禽养殖场、养殖小区应当及时收集、贮存、清运畜禽粪便、污水等，采取防渗漏雨和防恶臭等措施，防止粪便和污水渗漏、外溢。; 项目不涉及肥料使用；项目建设位置不涉及饮用水源保护区；项目不属于畜禽养殖项目。. 16; 加快淘汰落后低效产能，巩固煤炭去产能成果。; 项目不属于落后低效产能。. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 17; 到2025年，重点工程氮氧化物排放量减少695吨、挥发性有机物排放量减少470吨、COD排放量减少3372吨、氨氮排放量减少233吨。; 项目按照要求申请总量，并取得总量文件。. 现有源提标升级改造; 18; 推进重点行业超低排放改造，65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放，完成水泥、焦化行业全流程超低排放。推动陶瓷、石灰、玻璃、无机化工等行业炉窑实施清洁能源替代。; 项目不属于燃煤锅炉、水泥、焦化、陶瓷、石灰、玻璃、无机化工行业。. 19; 持续推进重点区域重金属减排，严格重点区域涉重金属建设项目环境准入，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循“减量置换”或“等量替换”原则，开展重金属污染综合治理，完成重点行业重点重金属污染物减排目标任务。; 项目不涉及重金属排放。. 20; 深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。; 不涉及. 21; 对焦化、水泥、医药化工、石化等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用清洁生产技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。; 项目不属于焦化、水泥、医药化工、石化等重点行业。. 环境风险防控; 联防联控要求; 22; 完善大气污染防治综合治理体系，持续开展部门联防联控，加强与周边有关城市的联防联控。建立健全跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，加强研判预警、拦污控污、信息通报、协同处置、纠纷调处、基础保障等工作，防范重大生态环境风险。; 不涉及. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 23; 到2025年，全市用水总量控制在9.27亿立方米以内，万元工业增加值用水量比2020年下降20%，农田灌溉水有效利用系数0.522。; 不涉及. 地下水开采要求; 24; 在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步削减超采量，实现地下水采补平衡；严禁在城市自来水管网覆盖范围内打井取水，对原有自备水井要限期关闭。; 本项目使用自来水，不涉及地下水开采. 能源利用总量及效率要求; 25; 大力发展可再生能源，到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重达20%以上。到2025年，全市单位地区生产总值能耗较2020年降低16.5%。; 不涉及. 禁燃区要求; 24; 禁止在高污染燃料禁燃区内使用、销售高污染燃料，禁止新（改、扩）建高污染燃料燃用设施。除发电厂燃煤锅炉（含自备电厂）外，禁燃区范围现有燃煤设施全部予以拆除或进行清洁能源改造；发电厂燃煤锅炉（含自备电厂）排放的大气污染物实现超低排放要求。; 项目不涉及高污染燃料的使用。. 根据表1-4可知，本项目与景德镇市生态环境总体准入要求相符。 根据《关于公布景德镇市环境管控单元生态环境准入清单(2023版)的通知》（景环环评字〔2024〕37号）可知，本项目位于景德镇市乐平市金山工业园内，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH36028120001。与景德镇市管控要求符合性分析见表1-5。 表1-5 具体管控单元管控要求符合性分析 管控单位要求; 本项目情况. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 项目不属于落后和产能严重过剩项目。. 限制开发建设活动的要求; 严格限制落后产能或产能严重过剩行业的改扩建。. 允许开发建设活动的要求; 符合园区国土空间规划、产业布局、主导产业及配套产业类型的项目。; 项目属于金山工业园潜力产业发展项目. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有不符合园区国土空间规划、产业布局要求的项目，应结合园区发展要求，逐步退出或关停。. 其他空间布局约束要求; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 现有未达标排放企业应限期提标改造，达到相应的国家及地方污染物排放标准和总量控制要求。; 项目为新建项目. 新增源等量或倍量替代; 所在区域、流域控制单元环境质量未达到标准的，新建水污染物排放、大气污染物排放的项目应等量或倍量替代; 项目所在区域、流域控制单元环境质量达到标准. 新增源排放标准限制; 新建有污染物排放的项目，其污染物排放应达到国家或地方规定的排放限值（含特别排放限值）要求。; 项目污染物能达标排放. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应的国家及地方污染物排放标准和总量控制要求; 项目污染物能达标排放，已取得总量控制文件。. 其他污染物排放管控要求; /; /. 环境风险管控; 用地环境风险防控要求; 严格管控类农用地环境风险防控要求; /; /. 安全利用类农用地环境风险防控要求; /; /. 污染地块管控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 不涉及. 园区环境风险防控要求; 园区敏感点风险准入类防控要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。园区应建立环境风险防控体系。; 项目距离最近居住点刘家133m，不紧邻环境敏感点，环境风险潜势为Ⅰ级。. 企业环境风险防控要求; 企业环境风险防控要求; 涉及危险化学品及产生大量废水的企业，以及利用或处置固体度物(含危险度物)的企业，按相关要求编制突发环境事件应急预案，配套防扬散、防流失、防渗漏及事故收集池等有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故度水直排污染地表水。; 环境风险评价内容已明确要求建设单位编制突发环境事件应急预案并配套风险防范设施。. 其他环境风险防控要求; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; /; /. 地下水开采要求; /; /. 能源利用总量效率要求; /; /. 其他资源利用要求; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 园区工业用水重复利用率限值（%）; 园区工业用水重复利用率不得低于行业清洁生产国内先进水平。; 项目清洁生产水平满足要求。. 地下水开采要求; 新增地下水开采总量限值（万m3/a）; 新增地下水开采总量不得超过补给水平。; 项目不开采地下水. 能源利用总量效率要求; 万元国内生产总值能耗下降比例（%）; /; /. 综上，本项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单的要求。 四、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-6 与江西省长江经济带发展负面清单相符性分析表 项目; 内容; 拟建项目情况; 相符性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目、过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目.; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 严格 区域 活动 管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不开展生产性捕捞; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 拟建项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为汽车零部件及配件制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 严格产业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于国家石化、现代煤化工等项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 拟建项目不属于落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥熟料、平板玻璃等严重过剩产能项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 拟建项目不属于严重过剩产能项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 项目不属于两高项目; 符合. 五、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相容性分析 鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区。鄱阳湖生态经济区包括南昌、景德镇、鹰潭三个设区的市，以及九江、新余、抚州、宜春、上饶、吉安六个设区的市的部分县（市、区），共三十八个县（市、区）。按照国务院批准的《鄱阳湖生态经济区规划》，本项目属于高效集约发展区。 本项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性见下表。 表1-7 与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性 序号; 《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》; 本项目情况; 相符性. 1; 在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。; 本项目位于金山工业园，不影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全。; 符合. 2; 在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。新建工业项目应当进入工业园区。工业园区应当加强环境保护设施建设及绿化工程建设。; 本项目位于金山工业园，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。; 符合. 3; 鄱阳湖生态经济区内污水处理厂出水应当达到国务院环境保护主管部门发布的《污水处理厂污染物排放标准》一级标准的B标准，对排放湖泊水库的执行A标准; /; 符合. 六、与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021—2023）相符性分析 本项目与中国铸造协会《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2023）相符性分析，详见下表。 表1-8 与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021—2023）相符性分析一览表 分类; 具体要求; 本项目情况. 建设条件与布局; 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求; 项目位于江西省乐平市金山工业园汽摩配小镇，项目符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求。. 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。; 建设单位已依法取得土地使用权并符合土地使用性质，详见附件四. 企业规模; 铸铁，年参考产量≥10000吨。; 本项目产能为10400吨. 生产工艺; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 本项目使用树脂砂铸造工艺，不属于国家明令淘汰的生产工艺。. 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 本项目使用树脂砂、湿性粘土砂铸造工艺，不使用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺，不属于国家明令淘汰的生产工艺。项目使用自动化造型设备。. 新（改、扩）建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新（改、扩）建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。; 本项目使用树脂砂、湿性粘土砂铸造工艺。项目使用自动化造型设备。. 生产装备; 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。; 本项目使用3台中频炉，不属于国家明令淘汰的生产装备. 铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其设备熔化率宜大于10吨/小时。; 本项目使用3台中频电炉，不使用冲天炉. 熔炼（化）及炉前检测设备：企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF 炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; 本项目使用3台中频电炉，不属于国家明令淘汰的生产装备. 成型设备：企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及其它成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、压铸设备、低压铸造设备、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、制芯设备、快速成型设备等。; 本项目配备一条树脂砂铸造生产线和一条粘土砂铸造生产线同时配备砂再生线，进行造型、制芯及成型的工艺制造，达到年产10400吨铸件. 砂处理及砂再生设备：采用粘土砂、树脂自硬砂、酯硬化水玻璃砂铸造工艺的企业应配备完善的砂处理及砂再生设备，各种旧砂的回用率应达到表2的要求。采用普通水玻璃砂型铸造工艺的企业宜合理配置再生设备。; 本项采用树脂砂、湿性粘土砂铸造，已配备完善的砂处理及砂再生设备，粘土砂的回用率为99.64%≥95%，树脂砂的回用率为94.2%≥90%，满足表2要求。. 环境保护; 企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证。; 企业将遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证。. 企业应配置完善的环保处理装置，废气、弃物、危险废弃物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定; 企业已配置完善的环保处理装置，废气、弃物、危险废弃物等排放与处置措施符合国家及地方环保法规和标准的规定. - 七、与《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通〔2023〕40号）相符性分析 本项目与《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通〔2023〕40号）相符性分析，详见下表。 表1-9 与《工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通〔2023〕40号）相符性分析一览表 序号; 具体要求; 本项目情况. 1; 推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条件的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理、错位互补、供需联动、协同发展的产业格局。; 本项目严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，本项目不属于淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能，项目使用的熔化设备为无芯中频感应电炉，使用的模为树脂砂和粘土砂模，并配备砂再生线，不属于文件要求落后淘汰的工艺和设备。. 2; 加快绿色低碳转型。推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，深入推进园区循环化改造。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。积极开展清洁生产，做好节能监察执法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。推广短流程铸造，鼓励铸造行业冲天炉（10吨/小时及以下）改为电炉。推进铸造废砂再生处理技术应用、废旧金属循环再生与利用。推广整体化大型化短流程低成本锻压技术，推广环保润滑介质应用，加大非调质钢使用比例等。; 项目企业依法披露环境信息，接受社会监督。积极开展清洁生产，做好节能监察执法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力，项目建设一条树脂砂再生生产线和一条粘土砂再生生产线。. 3; 提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升。铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。; 项目后期将依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等。建设单位已严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，. - 八、与《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）相符性分析 表1-10 与《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）相符性一览表 序号; 具体要求; 本项目情况. 防尘的工艺措施. 1; 工艺设备和生产流程的布局应根据生产纲领、金属种类、工艺水平、厂区场地和厂房条件等结合防尘技术综合考虑，均应设计合理的除尘系统。; 项目工艺设备和生产流程的布局已根据生产纲领、金属种类、工艺水平、厂区场地和厂房条件等结合防尘技术综合考虑，均已设计合理的除尘系统。. 2; 污染较小的造型和制芯工部在集中采暖地区应布置在非采暖季节最小频率风向的下风侧，在非集中采暖地区应位于全年最小频率风向的下风侧。; 项目污染较小的造型和制芯工部位于全年最小频率风向的下风侧. 3; 砂处理和清理等工部宜用轻质材料或实体墙等设施和车间其他工部隔开，大型铸造工厂的砂处理、清理工部可布置在单独的厂房内。; 项目砂处理和清理等工部宜已用轻质材料或实体墙等设施和车间其他工部隔开. 4; 浇注区应布置在车间通风良好的位置。; 项目浇注区布置在车间通风良好的位置。. 5; 合箱、落砂、开箱、清砂、打磨、切割、焊补等工序宜固定作业工位或场地，便于采取防尘措施。; 合箱、落砂、开箱、清砂、打磨、切割、焊补等工序已固定作业工位或场地，便于采取防尘措施。. 6; 大批量生产的清理工作台连续成排布置时，应将各工作台面分隔开。; 项目各清理工作台面为分隔开。. 7; 在布置工艺设备时，应为除尘系统的工艺流程（包括除尘罩位置、风管敷设、平台位置、除尘器设置、粉尘集中处理或污泥清除等）的合理布局提供必要的平面位置和立体空间等条件。; 项目在布置工艺设备时，已为除尘系统的工艺流程（包括除尘罩位置、风管敷设、平台位置、除尘器设置、粉尘集中处理或污泥清除等）的合理布局提供必要的平面位置和立体空间等条件。. 8; 工艺设备的运行控制，应与除尘系统的运行联锁控制，应确保通风除尘设备先于工艺设备提前运行和滞后于工艺设备停止运行。; 项目工艺设备的运行控制，已与除尘系统的运行联锁控制，确保通风除尘设备先于工艺设备提前运行和滞后于工艺设备停止运行。. - 九、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 表1-11 2020年挥发性有机物治理攻坚方案相符性分析 文件; 类别; 要求; 本项目; 相符性. 环大气〔2020〕33号; 一、大力推进源头替代有效减少TVOC产生; 严格落实国家和地方产品TVOC含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 大力推进低（无）TVOC含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低TVOC含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录TVOC原辅材料名称、成分、TVOC含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 1、本项目不属于船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用，也不属于京津冀地区。 2、项目使用水性涂料，项目涂装过程产生的有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含TVOC物料（包括含TVOC原辅材料、含TVOC产品、含TVOC废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定TVOC无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 本项目按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求提出相关要求。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有TVOC废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的TVOC收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本项目为新建项目，涂装过程产生的有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理。; 符合. 四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发; 7月15日前，各城市根据本地产业结构特征、TVOC排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的TVOC物种，确定本地TVOC控制重点行业，组织完成涉TVOC工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确TVOC主要产生环节，逐一建立管理台账。; 由项目所在的江西乐平工业园区组织实施。; 符合. 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效; 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程TVOC排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。储油库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，处理装置出入口应安装气体流量传感器。; 本项目不涉及汽油、石脑油、煤油以及原油。; 符合. - 十、与《江西省深入打好污染防治攻坚战能源结构调整专项行动实施方案》等二十一个专项行动实施方案（赣环委办字〔2022〕22号）相符性分析 表1-12 赣环委办字〔2022〕22号相符性分析 类别; 要求; 本项目; 相符性. 大力推进VOCs原辅材料源头替代; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限制标准，对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。推动建立多部门联合执法机制，组织开展含VOCs原辅材料达标情况联合检查，定期对生产企业、销售场所进行检查抽查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 项目使用水性涂料。; 符合. 全面加强VOCs无组织排放控制; 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目喷漆房有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理。; 符合. 持续提升治污设施“三率”; 组织开展现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 本项目喷漆房有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理，废气排放标准满足《铸造工业大气污染物排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 符合. 持续推进重点行业、重点企业及重点园区开展整治; 严格石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物全过程管控。督促重点企业按《VOCs综合治理“一企一策”约束性大纲》的要求编制一企一策方案，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标，建立管理台账并实施针对性治理。以提高园区VOCs管理水平及企业VOCs治理能力为目标，跟踪督促重点园区编制“一园一策”方案并加快实施，推进园区VOCs治理工作入深向实。组织专家对各地市重点企业“一企一策”和重。; 项目使用水性涂料，属于低挥发性有机涂料，不属于重点行业企业。; 符合. - 十一、与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 表1-13 环大气〔2019〕53号相符性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 三、控制思路; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目使用水性涂料，属于低挥发性有机涂料，不属于重点行业企业；本项目喷漆房有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理，废气排放标准满足《铸造工业大气污染物排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 符合. （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 项目含VOCs物料储存于溶剂桶内；含VOCs物料转移输送过程均密闭，对含VOCs产品的使用过程中，采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行处理后达标排放。 文件表述为推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术，并未明确禁止、淘汰和限制使用手工喷涂，故，本项目使用手工喷涂可行。; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; VOCs初始排放速率小于3千克/小时，有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理。; 符合. （四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 项目使用水性涂料，属于低挥发性有机涂料，不属于重点行业企业；有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理。; 符合. 四、重点行业治理任务; （二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。; 本项目不属于化工行业。; 符合. - 十二、与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析 表1-14 赣环大气〔2019〕20号符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 一、大力推进源头控制; 有机化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代；表面涂装行业应加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，其中汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造；木质家具制造行业应大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造业应大力推广使用粉末涂料。2019年底前，各企业应针对产品需求制定低VOCs原辅料替代方案并建立替代台账，省重点企业需将方案及台账报当地生态环境部门备案。到2020年底，表面涂装企业低VOCs原辅料替代应达到20%以上，有机化工企业低VOCs原辅料替代应达到10%以上，各地根据减排情况，进一步增加低VOCs原辅料替代减排的有机化工和表面涂装企业数量，扩大示范作用。各行业在满足VOCs排放标准前提下，企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、处理效率等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施；企业使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目使用水性涂料，属于低挥发性有机涂料，不属于重点行业企业；本项目喷漆房有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理，废气排放标准满足《铸造工业大气污染物排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 符合. 二、全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。到2020年底前，涉及VOCs排放企业在保证安全、正常生产的前提下，收集设备覆盖率达100%，以物料衡算等方法计VOCs收集率不低于75%。 有机化工企业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施；推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广密闭式循环水冷却系统等；加快淘汰敞口式、明流式设施；严格控制储存和装卸过程VOCs排放，鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。高VOCs含量（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，以碳计）以及有明显恶臭气味的废水集输、储存和处理过程，应加盖密闭或采用等效处理，确保废气达标排放。 表面涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 符合. 三、推进建设适宜高效的治污设施; 推进建设适宜高效的治污设施。推进企业新建治污设施或现有治污设施改造，对生产过程中通过排气筒所排放的有组织VOCs废气，应根据生产废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择适宜的工艺路线进行治理。在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口，企业不得以未设置采样口为由逃避监测。 有机化工行业优先选用冷凝、冷凝+吸附/脱附再生、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术；水溶性、酸碱VOCs废气宜采用多级化学吸收等处理技术；表面涂装行业应对喷涂废气设置高效漆雾处理装置，喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理技术，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺；调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理；使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求；采用催化燃烧工艺应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027）要求；采用蓄热燃烧工艺应满足《工业有机废气蓄热热力燃烧装置》（报批稿）和《工业有机废气蓄热催化燃烧装置》（报批稿）等装置设计、运行要求。采用一次性活性炭吸附技术的，要定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 各地要对辖区内重点行业、重点企业、重点园区实行排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; VOCs初始排放速率小于3千克/小时，有机废气采取“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理，废气排放标准满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 符合. 四、实施企业精细化管控; 督促企业将VOCs的削减与监控纳入日常生产管理体系。建立基础数据与过程管理的动态档案、制定“泄漏检测与修复（LDAR）”、监测和治理等方面的管理制度，制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，纳入企业应急预案体系；对正常工况、非正常工况分别建立监测体系，制定非正常排放（停工检修等）报告与备案的环保管理规程。 有机化工行业应加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖密闭，实施废气收集与处理。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，其中动静密封点超过2000个的化工企业（见附表5）需执行LDAR管理工作。; 项目运营后按相关要求进行。; 符合. 开展工业园区TVOC综合治理; 加大涉及VOCs工业园区和产业集群综合整治力度，有条件的工业园区和产业集群，鼓励建立集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等集中处置设施，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 强化工业园区和产业集群统一管理。鼓励园区或产业集群制定综合整治方案，引导工业园区和产业集群整体升级。重点园区应建立健全档案管理制度，明确企业VOCs源谱，识别特征污染物，园区档案应载明企业废气收集与治理设施建设情况、重污染天气应急预案、企业违法处罚等环保信息。鼓励对园区和产业集群开展监测、排查、环保设施建设运营等一体化服务。 提升工业园区和产业集群监测监控能力。加快推进重点工业园区环境空气质量及厂界内无组织VOCs监测工作，其中化工类园区应于2020年底前完成环境空气、厂界内无组织VOCs监测点建设，并建成监测预警监控平台。具备条件的园区应开展定期走航、网格化监测，加快实现园区VOCs污染物精细化溯源管控平台建设（包括环境空气、厂界内无组织VOCs监测点、定量溯源、扩散预测等）。相关市、县要重点督促辖区内重点工业园区加快监测预警监控平台建设; 企业定期开展VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，建立台账制度。; 符合. 加快建立示范标杆; 各地要根据不同规模、生产工艺、原辅料使用情况选择建设VOCs整治示范企业或工程。2020年底前，九江市、上饶市应在省重点企业内，按规模大小选取3-5个企业作为VOCs整治标杆，并建立1个化工行业VOCs整治示范园区。推进附表所列的44家省重点企业于2020年3月底前安装完成有组织废气排放VOCs在线监控系统，在省重点企业以外要依据生产规模、污染物排放及敏感性等因素选择部分企业纳入省重点排污单位。开展LDAR管理示范建设，推进动静密封点超过9000个的10家企业（见附表4）对照《挥发性有机物无组 织排放控制标准》（GB378822-2019）要求，于2020年6月底前完成第一轮LDAR工作，其余企业逐步参照示范企业完成LDAR管理工作。瑞昌市、永修县、乐平市、金溪县、铅山县、南康区、井冈山经开区、高安市、九江市经开区、安义县、贵溪市、湖口县、万年县、彭泽县、新干县、南昌县等重点园区所在地应于2020年6月底前制定“一园一策”的VOCs整治计划或方案上报省生态环境厅。; 不在示范企业之列; 符合. 本项目符合《江西省重点行业挥发性有机物综合整治方案》要求。 - 十三、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中控制措施的相符性分析 表1-15 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》中控制措施的相符性分析 控制措施; 本项目情况; 相符性. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或行业排放标准的规定。; 本项目污染物排放符合GB16297。; 相符. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 本项目废气中VOCs初始排放速率小于3kg/h; 相符. 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放; 本项目将按要求执行; 相符. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定; 项目排气筒高度为18m; 相符. 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求：若选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行; 按要求执行; 相符. - 十四、与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》相符性分析 - 本项目与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》的相符性分析见下表。 表1-16 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 有关控制要求; 本项目情况; 相符性. 源头和过程控制; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目VOCs废气主要来自于喷漆工序，喷漆废气采用“负压密闭+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附后+18m排气筒排放”的组合方式进行处理。; 符合. 末端治理与综合利用; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 十五、与《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节〔2016〕217号）相符性分析 表1-17 项目与《重点行业挥发性有机物削减行动计划》相符性分析 要求; 本项目情况; 相符性. 涂料行业; 重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料(UV涂料)等绿色涂料产品。; 项目使用水性涂料，属于低挥发性有机涂料。; 符合. 汽车行业; 涂装环节推进水性涂料、高固体份涂料替代溶剂型涂料，推广静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等高效涂装工艺和先进智能化涂装设备。; 项目使用水性涂料；涂装工艺为推广使用，并未明确禁止使用手工喷涂，故使用手工喷涂可行。; 符合. 十六、与工业炉窑大气污染综合治理方案相符性分析 表1-18 与工业炉窑大气污染综合治理方案相符性分析 方案要求; 企业实施内容; 符合性. 工业炉窑大气污染综合治理方案; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 项目位于乐平金山工业园区内，配备高效布袋除尘器收集处理，本项目不在重点区域内，不涉及煤气发生炉。; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 项目使用电能，不在重点区域内。; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 项目无芯中频感应电炉配备高效收集除尘器，经废气处理后可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1相应工序排放浓度限值要求。项目不在重点区域内。; 符合. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 项目无芯中频感应电炉配备高效收集除尘器，经废气处理后可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1相应工序排放浓度限值要求。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目使用中频炉炉盖设置为一体化收尘装置与集气管道相连，熔化加热时炉体为密闭状态，项目煤粉贮存、使用均在密闭设施内贮存、使用，; 符合. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 项目不涉及煤气发生炉; 符合. 加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 项目使用电能作为生产能源。; 符合. 建立健全监测监控体系。加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。; 项目废气排放源高度均不超过45m，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业；项目不在重点区域内。; 符合. 加强排污许可管理。按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发。开展固定污染源排污许可清理整顿工作，“核发一个行业、清理一个行业、达标一个行业、规范一个行业”。加大依证监管执法和处罚力度，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。对无证排污、超标超总量排放以及逃避监管方式排放大气污染物的，依法予以停产整治，情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。建立企业信用记录，对于无证排污、不按规定提交执行报告和严重超标超总量排污的，纳入全国信用信息共享平台，通过“信用中国”等网站定期向社会公布。; 本项目必须按照排污许可管理条例实施排污许可申报工作，必须持证排污，不得无证排污或不按证排污。; 符合. 江西省工业炉窑大气污染综合治理方案; 已有行业排放标准的工业炉窑(详见《国家方案》附件3)，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施(详见《国家方案》附件4)；暂未制订行业排放标准的工业炉窑，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度(详见《国家方案》附件的，确保稳定达标排放。; 项目无芯中频感应电炉配备高效收集除尘器，经废气处理后可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1相应工序排放浓度限值要求。; 符合. 严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密阅、封闭等有效措施(详见《国家方案》附件5)，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。; 拟建项目无组织废气均采取了相应的防治措施，颗粒物厂界浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）排放浓度限值要求; 符合. 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入开发区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关阅。; 项目位于乐平金山工业园区内，配备高效布袋除尘器收集处理，所用设备不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类和淘汰类设备。; 符合. 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。坚持"以气定改、先立后破"原则，在确保气源落实的前提下，"先签订供用气合同、后改造工业炉窑"，有序开展工业炉窑改用天然气燃料。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 项目使用电能作为生产能源。; 符合. 生产工艺产尘点(装置)应采取密阅、封阅或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密阅皮带、封阅通廊、管状带式输送机或密阅车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密阅、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目使用中频炉炉盖设置为一体化收尘装置与集气管道相连，熔化加热时炉体为密闭状态，项目煤粉贮存、使用均在密闭设施内贮存、使用，; 符合. (四)建立工业炉窑管理台账 各地要结合第二次全国污染源普查工作，全面深入开展工业炉窑拉网式排查，2019年底前按照"一窑一档"要求分行业和炉窑类型建立详细完善的工业炉窑管理清单，全面掌握工业炉窑使用燃料和原料、治污设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。; 企业按照要求建立工业炉窑管理台账。; 符合. 排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，具备条件的企业，应通过分布式控制系统(DCS)等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。; 项目废气排放源高度均不超过45m，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业；项目不在重点区域内。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江西泰银机械制造有限公司位于江西省乐平市汽摩配小镇C10厂房内，江西省乐平市汽摩配小镇位于金山工业园（详见附图六），项目拟投资10000万元购置中频感应炉、造型机、射芯机、抛丸机、分离钳、机加工设备、树脂砂再生线、粘土砂再生线、涂装等设备，通过熔化→浇注→落砂→剪切→打磨→抛丸→机加工→清灰→挂件→喷漆→晾干等工序以及砂再生工艺，建设江西泰银年产汽车排气歧管60万个和平衡块500万个项目。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造367—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）；三十、金属制品业33—铸造及其他金属制品制造339—其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应编制环境影响报告表，为此江西泰银机械制造有限公司委托江西盛嘉技术咨询服务有限公司进行本项目环境影响报告表的编制工作。环评单位接受委托后，开展了详细的现场调查、资料收集工作，对本项目所在区域的现状环境和可能造成的环境影响进行分析，编制完成了本环境影响报告表，现呈报生态环境部门审批。 二、项目建设内容 1、建设规模和工程内容 江西泰银机械制造有限公司购乐平市汽摩配小镇C10厂房，该厂房为园区建设标准厂房，本项目依托已建的空置厂房C10车间以及C10和C12中间区域建设江西泰银年产汽车排气歧管60万个和平衡块500万个项目，厂房为一层建筑，其中办公区域两层。用地面积18478.50m2，总建筑面积约16210m2，项目主要建设内容见表2-1。 - 表2-1 项目工程组成一览表 - 类别; - 名称; - 建设内容; - 备注. - 主体工程; - C10厂房一层; - C10厂房一层，H12m，建筑面积10900m2，主要布置3台中频感应炉位于车间西侧；2条砂再生线位于车间中部；打磨、抛丸区位于车间西南角；落砂、浇注区位于车间中部；机加工区位于车间东侧。; - 新建. - 储运工程; - C10和C12中间区域; - H12m，建筑面积约3130m2，主要布置成品区、原料区、危化品库。成品区建筑面积约1240m2，原料区建筑面积约510m2，危化品库建筑面积约46m2。; - 新建. - 辅助工程; - 办公区; - 位于C10厂房东侧，二层，建筑面积2180m2，用于员工办公、用餐、临时休息。; - 新建. - 公用工程; - 供水; - 供水由园区自来水管网提供，项目用水14389.43m3/a。; - 新建. - 供电; - 用电由乐平市供电公司提供，年用电量400万kW·h。; - 新建. - 环保工程; - 废水; - 生活污水近期经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入园区管网，最终排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理后排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。; - 新建. - 废气; - 金属熔化废气：一体化收尘+耐高温布袋除尘器+18m排气筒DA001； - 造型/制芯废气、浇注废气：集气罩+布袋除尘器+三级活性炭+18m排气筒DA002； - 落砂废气：密闭收集+布袋除尘器+18m排气筒DA003； - 树脂砂再生处理废气：密闭收集+袋式除尘+二级活性炭+18m排气筒DA004； - 粘土砂再生处理废气：密闭收集+袋式除尘+18m排气筒DA005； - 打磨/抛丸粉尘：集气罩和密闭收集+布袋除尘器+18m排气筒DA006； - 喷漆、晾干废气：密闭收集+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附+18m排气筒DA007。; - 新建. - 噪声; - ①选用低噪设备；②厂房外引风机采取隔声罩隔声、减震措施；③厂房内设备采取隔声、减振、合理布局。; - 新建. - 固废; - 一般固废间92m2，位于车间内机加工区南侧； - 危废暂存间46m2，位于车间内机加工区南侧。; - 新建. - 地下水、土壤; - 危化品仓、污水处理设施、喷漆房、危废暂存间作为重点防渗区采用防渗钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-11cm/s，壁厚≥250mm，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料；污水管道防渗采用中粗砂回填、长丝无纺土工布、2mm厚HDPE土工膜、长丝无纺土工布、中砂垫层、原土夯实的结构进行防渗处理。; - 新建. - 风险; - 加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。废气检测超标时，立即启动应急响应机制，与废气产生的工序立即停止，对废气污染防治措施进行初步检查。储存区设置1个长1m，宽1m，深0.5m，容积0.5m3的集液池并配套设置收集沟，防止泄漏物料外溢。; - 新建. 2、产品方案 本项目年生产10400t铸铁件，项目产品方案见表2-2。 - 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 产品均重; 规格; 总重量; 产品标准. 1; 汽车排气歧管; 60; 万个/a; 4kg/个; 厚度：4-6mm; 2400t; 《排气歧管铸铁件》GB/T 26653-2011. 2; 平衡块（联轴器）; 500; 万个/a; 1.6kg/个; 厚度：8-10mm; 8000t; 《轮胎式联轴器》GB/T 5844-2002. 汽车歧管; 平衡块（联轴器）. 平衡块（联轴器）. - 表2-3 项目铸件化学成分及牌号 牌号; 化学成分（质量分数/%）. C; Si; Mn; P≤; S≤; Mo; Cr; Ni; 其他. HT200; 3.0~3.5; 2.1~2.6; 0.7~1.0; 0.15; 0.12; --; --; --; --. QT400-15; 3.5~4.0; 2.5~3.2; ≤0.4; 0.05; 0.02; --; --; --; --. 注：HT200产量约15-20%；QT400-15产量约80—85%。 本项目产品为汽车排气歧管和平衡块，建设两条铸造生产线，同时建设一条树脂砂再生生产线和一条粘土砂再生生产线，根据订单要求，如遇构件形状相对一般不太复杂的产品可以使用粘土砂型进行生产，如遇构件形状相对比较复杂的产品则使用树脂砂型进行生产，具体情况依据产品而定，预计粘土砂铸件量约为6900t/a，树脂砂铸件量约为3500t/a。 3、原辅材料 项目原辅材料消耗详见项目基本情况见表2-4。 - 表2-4 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 包装方式，形态; 最大储存量; 来源; 用途; 运输方式. 1; 生铁（新料）; - t/a; - 7115; - 散装，固态; - 1200; - 外购; - 原料; 汽运. 2; 碳钢（新料）; - t/a; - 2930; - 散装，固态; - 500; - 外购; - 原料; 汽运. 3; 石墨粉; - t/a; - 209; - 袋装，固态; - 30; - 外购; - 增碳剂; 汽运. 4; 硅铁（新料）; - t/a; - 105; - 袋装，固态; - 15; - 外购; - 孕育剂; 汽运. 5; 锰铁（新料）; - t/a; - 105; - 袋装，固态; - 20; - 外购; - 脱氧剂; 汽运. 6; 除渣剂; - t/a; - 60; - 袋装，固态; - 5; - 外购; - 除渣; 汽运. 7; 天然硅砂; - t/a; - 314; - 袋装，固态; - 100; - 外购; - 原料; 汽运. 8; 膨润土; - t/a; - 106; - 袋装，固态; - 30; - 外购; - 粘结剂; 汽运. 9; 红煤粉; - t/a; - 27; - 袋装，固态; - 15; - 外购; - 添加剂; 汽运. 10; 自硬呋喃树脂; - t/a; - 80; - 桶装，液态; - 5; - 外购; - 粘结剂; 汽运. 11; 磺酸固化剂; - t/a; - 20; - 桶装，液态; - 3; - 外购; - 固化剂; 汽运. 12; 机油; - t/a; - 3; - 桶装，液态; - 0.5; - 外购; - /; 汽运. 13; 水性丙烯酸聚氨酯面漆（双组份灰色）; - t/a; - 13.96; - 桶装，液态; - 2; - 外购; - 防锈层; 汽运. 14; 钢丸; - t/a; - 2; - 袋装，固态; - 0.5; - 外购; - 抛光; 汽运. 15; 脱模剂; t/a; - 1; - 桶装，液态; - 0.2; - 外购; - 脱模; 汽运. 16; 乳化液; t/a; - 1; - 桶装，液态; - 0.2; - 外购; - 润滑; 汽运. 17; 耐火材料; t/a; - 1.5; - 散装，固态; - 0.3; - 外购; - 保温; 汽运. 18; 阻垢剂; t/a; - 0.05; - 桶装，液态; - 0.025; - 外购; - 冷却水处理剂; 汽运. 19; 杀菌剂; t/a; - 0.05; - 桶装，液态; - 0.025; - 外购; 汽运. - 能源消耗. - 1; - 电; - 万kW·h; - 400; - /; - /; - 园区供电管网; - /. - 2; - 水; - m3/a; - 3629.538; - /; - /; - 园区供水管网; - 管道运输. 注：本项目直接外购新料，并在原料采购过程加强管理，外购的生铁原料满足《球墨铸铁用生铁》（GB/T 1412-2005），碳钢原料满足《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》（GB/T 711-2017），硅铁原料满足《硅铁》（GB/T 2272-2020），锰铁原料满足《锰铁》（GB/T 3795-2014），不使用废料；项目使用的水性丙烯酸聚氨酯面漆（双组份灰色）为已调配好的油漆。 本项目使用的生铁即国标标准生产的Q10，根据《球墨铸铁用生铁》（GB/T 1412-2005），其化学成分见表2-5。 表2-5 项目Q10生铁化学成分一览表 牌号; Q10. 化学成分（质量分数）/%; C; ≥3.40. Si; 0.50~1.00. Ti; 1档; ≤0.050. 2档; >0.050~0.080. Mn; 1组; ≤0.20. 2组; >0.20~0.50. 3组; >0.50~0.80. P; 1级; ≤0.050. 2级; >0.050~0.060. 3级; >0.060~0.080. S; 1类; ≤0.020. 2类; >0.020~0.030. 3类; >0.030~0.040. 4类; ≤0.045. 本项目使用的碳钢即国标标准生产的20号，根据《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》（GB/T 711-2017），其化学成分见表2-6。 表2-6 项目20号碳钢化学成分一览表 牌号; 化学成分（质量分数/%）. 20; C; Si; Mn; P; S; Cr; Ni; Cu. 不大于. 0.17~0.23; 0.17~0.37; 0.35~0.65; 0.035; 0.03; 0.2; 0.3; 0.25. 本项目使用的硅铁即国标标准生产的PG FeSi75，根据《硅铁》（GB/T 2272-2020），其化学成分见表2-7。 表2-7 项目硅铁化学成分一览表 类别; 牌号; 化学成分（质量分数/%）. Si; Al; Ca; Mn; Cr; P; S; C; Ti. ≤. 普通硅铁; PG FeSi75Al1.5; 75.0~80.0; 1.5; 1.5; 0.4; 0.3; 0.045; 0.02; 0.1; 0.3. PG FeSi75Al2.0; 2.0; 1.5; 0.04; 0.02; 0.2. PG FeSi75Al2.5; 2.5; --. 本项目使用的锰铁即国标标准生产的FeMn63，根据《锰铁》（GB/T 3795-2014），其化学成分见表2-8。 表2-8 项目锰铁化学成分一览表 类别; 牌号; 化学成分（质量分数/%）. Mn; C; Si; P; S. Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ. ≤. 高碳锰铁; FeMn63; 60.0~65.0; 7.0; 1.0; 2.0; 0.20; 0.30; 0.03. 本项目使用的红煤粉须满足《湿性铸造用煤粉》（JB/T 9222-2008），其技术指标见表2-9。 表2-9 煤粉的技术指标 牌号; SMF-Ⅰ. 光亮炭（%）; ≥12. 挥发分（%）; ≥30. 硫含量（%）; ≤0.6. 焦渣特性（%）; 4级~6级. 灰分（%）; ≤7. 水分（%）; ≤4. 粒度; 100%通过0.150mm筛孔，95%以上通过0.106的筛孔. 本项目使用的自硬呋喃树脂须满足《铸造用自硬呋喃树脂》（JB/T 7526-2008）低氮含量要求，其技术指标见表2-10。 表2-10 自硬呋喃树脂的技术指标 分类; 指标要求. 氮含量（%）; >0.5~2.0. 试样常温抗拉强度（MPa）; ≥1.3. 游离甲醛（%）; ≤0.1. 粘度（mPa·s，20℃）; ≤60. 密度（g/cm3，20℃）; 1.10~1.25. 游离酚（%）; ≤0.3. 根据杭州岳昕材料科技有限公司提供的化学品安全技术说明书树脂用磺酸固化剂（附件5）可知，磺酸固化剂成分含量如下。 表2-11 树脂用磺酸固化剂 名称; 成分; 组分比例（%）. 磺酸固化剂; 对甲苯磺酸; 15~35. 水; 65~85. 本项目外购已调好的水性丙烯酸聚氨酯面漆（双组份灰色）来自上海沪丽化工有限公司（成分见附件五），项目漆料主要成分见下表。 表2-12 项目漆料主要组分情况一览表 名称; 成分; 组分比例（%）. 水性丙烯酸聚氨酯面漆（双组份灰色）; 组分一; 水; 15~25. 二氧化钛; 20~25. 颜填料; 10~15. 水性聚丙烯酸酯; 20~30. 乙二醇丁醚; 5~6. S100号溶剂油; ≤2. 组分二; 亲水的二异氰酸酯聚合物; ≤7.69. 游离二异氰酸酯单体; ≤0.01. 注：本次评价固体分按照最不利占比进行评价，固体组分主要为二氧化钛、颜填料、聚丙烯酸酯、二异氰酸酯聚合物。 根据上海复达检测技术集团有限公司出具的测试报告（附件五），水性丙烯酸聚氨酯面漆（双组份灰色）VOC含量测定结果为16g/L。 表2-13 水性丙烯酸聚氨酯面漆（双组份灰色）测试结果表 序号; 测试项目; 技术要求; 测试结果; 单位; 检出限; 测试方法/仪器. 1; VOC含量; ≤250; 16; g/L; 5; GB/T38597-2020. 表2-14 主要原辅材料理化特性 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性. 1; 天然硅砂; 硅砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，硅砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，硅砂有较高的耐火性能。; /. 2; 除渣剂; 主要原材料为火山灰矿物质，主成份为硅酸盐，经过先进工艺加工配比而成，主要应用于铸造过程中铁水、钢水熔液的除渣、保温。SiO265～80%；水分≤0.5%；Al2O310～18%；CaO2.0～5.0%；Fe2O31.5～2.5%；K2O1.5～4.0%；MgO1.0～2.0%；Na2O2.0～4.0%；TiO20.01～0.03%；溶于高浓度热碱；中性；堆积密度800～1200Kg/m3；失重3.0±2；软化点1100℃～1300℃；熔融点1200℃～1550℃；比重1.0～2.5g/ml; /. 3; 膨润土; 膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2:1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。主体化学成分是二氧化硅(SiO2)、氧化铝（Al2O3）、氧化钾（K2O）; /. 4; 石墨粉; 石墨粉是一种矿物粉末，主要成分为碳单质，质软，黑灰色；有油腻感，可污染纸张。硬度为1～2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3～5。比重为1.9～2.3。在隔绝氧气条件下，其熔点在3000℃以上，是最耐温的矿物之一。常温下石墨粉的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂；材料具有耐高温导电性能，可做耐火材料，导电材料，耐磨润滑材料。; /. 5; 自硬呋喃树脂; 呋喃树脂属热固性树脂，受热时能彼此交联固化而无需添加固化剂。酸在固化反应中起催化作用，还可降低热固化时所需的温度。根据施工工艺的特殊需要，可引入催化型固化剂，无需加热就能在室温下迅速交联固化。固化交联时要放出低分子物质，故固化时体积收缩率较大，其延伸率很低，呈现脆性。由于固化产物分子链节上基本是次甲基(—CH2一)和饱和的C一C键，不存在活泼官能团，所以呋喃树脂不参加腐蚀介质的化学反应。固化后的呋喃树脂具有突出的耐碱性能、耐溶剂性能和耐酸碱交替介质性能，对无机酸有良好的耐蚀性能。呋喃树脂还具有良好的耐热性能，一般可在120℃~140℃下长期使用，在某些情况下可在180℃~190℃下使用。但由于呋喃环上含有双键，而且杂环在某些条件下有开环倾向。所以，呋喃树脂抗氧化性不好，在氧化性的硝酸和浓硫酸中会遭到破坏。外观为淡黄色至棕色透明半透明液体，沸点为170℃，密度1.2kg/m3，本项目呋喃树脂主要成分为呋喃树脂55~85%、尿醛树脂0~30%。; 可燃，与强酸、强氧化剂及活性物质能发生强烈反应. 6; 尿醛树脂; 别称尿素甲醛树脂，半透明的热固性树脂，作为一种重要的胶粘剂，‌广泛应用于胶合板、‌人造板、‌层压板以及竹、‌木制品的粘接生产中，‌同时也用于建筑装修、‌制鞋业和保温材料的粘接。‌其特点包括溶于水、‌良好的粘接性能、‌在常温和加热至100℃以上会迅速固化、‌低毒性（固化时会释放甲醛）‌、‌配制容易、‌价格便宜、‌耐老化以及良好的工艺性。; 遇明火、高热可燃. 7; 磺酸固化剂; 中文名对甲苯磺酸，化学式：C7H8O3S，CAS号：104-15-4外观为白色晶体，水溶性67g/100ml，密度：1.24g/cm3，熔点106~107℃，沸点140℃（20mmHg），闪点41℃，酸性pKa=-2.8不具氧化性的有机强酸，折射率1.563，急性毒性：大鼠经口LD50：2480mg/kg；鹌鹑经口LD50：>316mg/kg。易潮解，可溶于水、醇和其他极性溶剂。会使纸张、木材等脱水发生碳化。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化物。; 遇明火、高热可燃. 8; 机油; 别名润滑油，分子量230~500，相对密度<1，油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；不溶于水，闪点76℃，引燃温度248℃。; 遇明火、高热可燃. 9; 丙烯酸; 化学式为C3H4O2，分子量72.063，CAS登录号9-10-7 ，熔点13℃，沸点140.9℃，密度1.051g/cm³，闪点54℃（CC），为无色液体，有刺激性气味，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。化学性质活泼，在空气中易聚合，加氢可还原成丙酸，与氯化氢加成生成2-氯丙酸，主要用于制备丙烯酸树脂。; 引燃温度 360℃ 爆炸上限（V/V） 8.0％ 爆炸下限（V/V） 2.4％. 10; 苯酚; 化学式C6H5OH；分子量94.111；CAS登录号108-95-2；EINECS登录号203-632-7；熔点43 ℃；沸点181.9 ℃；密度1.071 g/cm³；无色或白色结晶性粉末；闪点72.5 ℃；饱和蒸气压：0.13kPa（40.1℃）；应用化工合成、油田工业、电镀、溶剂，医学；溶解性微溶于冷水，可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油；化学性质弱酸性，高毒类，突变原，还原性；性质稳定；LD50：317mg/kg（大鼠经口）；270mg/kg（小鼠经口）；669mg/kg（大鼠经皮）；630mg/kg（兔经皮）LC50：316mg/m3（大鼠吸入，4h）。; 引燃温度：715℃ 爆炸上限（V/V）：8.5% 爆炸下限（V/V）：1.3%. 11; 甲醛; 化学式CH2O；分子量30.03；CAS登录号50-00-0 ；EINECS登录号200-001-8；熔点-92 ℃；沸点-19.5 ℃；水溶性易溶于水；密度0.815 g/cm³；无色气体；蒸气压3463.8 mmHg at 25°C；闪点：60℃；急性毒性：LD50：800 mg/kg(大鼠经口)，2700 mg/kg(兔经皮)；LC50：590 mg/m3(大鼠吸入)；人吸入60～120 mg/m3，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入12～24 mg/m3，鼻、咽粘膜严重灼伤、流泪、咳嗽；人经口10～20 ml，致死。; 自燃温度430℃，爆炸极限空气中7%-73%，V/V. 12; 脱模剂; 合成硅油10%～32%、乳化剂2%～2.5%、添加剂1%～5%、润滑油基油1%～5%、水86%～55.5%。物理形态：液体，颜色：乳白色，气味：无特殊的气味，引燃温度：不适用，爆炸极限：不适用。稳定性：正常工业使用下非常稳定。反应性：避免接触的条件：无资料，禁配物：无资料，分解产物：按本品的操作说明使用无明显分解，聚合危害：不发生聚合反应。; 不可燃. 13; 乳化液; 基础油、表面活性剂、防锈剂和合成添加剂。外观与性状：墨绿色液体。气味：温和。闪点：160℃。自燃点：不自燃。爆炸危险：不爆炸。在水中的溶解度/和水的相容性：相溶。稳定性和反应性：热分解/避免的状况：如按说明书使用，不会产生热分解。危险性反应：无。危险性的产品组份：无。毒性资料：剧毒性：无。对皮肤：无刺激性影响。对眼睛：无刺激性影响。过敏作用：无。; 遇明火、高热可燃. 14; 乙二醇丁醚; 无色易燃液体，具有中等程度醚味，低毒，蒸气压（20℃）0.101kPa，闪点61.1℃，自燃点472 ℃，溶于20倍的水，溶於大多数有机溶剂及矿物油，与石油烃具有高的稀释比，沸点171℃，闪点61.1℃。毒性及防护具有中等性。工作场所空气中最高容许浓度240mg/m3。; 遇明火、高热可燃. 4、漆料用量核算 本项目仅对平衡块进行防锈涂装，汽车排气歧管无需涂装。 油漆用量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—漆料总用量（t/a）； ρ—漆料密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； s—喷漆总面积（m2/a）； NV—漆料中（已配好）的固体分（%），项目使用的水性丙烯酸聚氨酯面漆（双组份灰色），根据上海沪丽化工有限公司出具的化学品安全技术说明书可知本项目使用的漆料固体分为72.7%； ε—上漆率根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），使用空气喷涂设备，物料中固体分附着率为40%。 根据油漆使用说明，通过喷涂表面积及单位面积喷涂量计算确定本项目油漆使用量，详见下表。 表2-14 项目产品油漆消耗量分析表 类型; 油漆密度ρ g/cm3; 涂料厚度 δ/μm; 喷涂距 离/cm; 油漆中 固体分 NV%; 上漆率 ε%. 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 1.25; 20; 20; 72.7; 40. 平衡块（联轴器）厚8~10mm，本次评价按照最不利情况8mm核算，平衡块密度为7.2吨/m3，产品年产量为500万个8000t，安装面不涂装，根据产品样品可知，平衡块（联轴器）的平均直径为0.188m，周长为0.59m，平衡块（联轴器）喷涂面积为S=(π×r2+L×d)×5000000=（3.14×0.094×0.094+0.59×0.008）×500×104=162325.2m2，根据油漆计算公式可得：m（漆料总用量）≈13.96t/a。 5、主要设备 项目主要环保及生产设备详见表2-15。 - 表2-15 项目主要设备清单 生产工艺; 生产单元; 生产设备; 规格型号; 数量（台）. 精密铸造; 熔化; 无芯中频感应炉; 1.25T; 1. 2T; 2. 制芯; 全自动射芯机; /; 22. 造型; 全自动水平分型滑出式造型机; /; 3. 全自动顶箱震压造型机; /; 8. 浇注; 铁水包; 1.5T; 4. 浇铸机. 冷却; 冷却塔; /; 2. 机加工; 抛丸; 吊钩式抛丸机; /; 3. 履带式抛丸机; /; 4. 机加工; 液压分离钳; /; 3. 机加工; 立式砂轮机; /; 6. 机加工; 车床; /; 30. 机加工; 铣床; /; 15. 机加工; 钻床; /; 23. 机加工; 加工中心; /; 6. 机加工; 气动磨光机; /; 6. 喷涂; 涂装; 喷漆房; 4m*6m*3m; 1. 晾干房; 4m*4m*3m; 1. 悬挂式流水线; /; 1. 喷枪; W-71-2G，口径1.3mm; 2（1备1用）. 水帘柜; 2m*1.2m*2m; 1. 树脂砂再生（10t/h）; 落砂; 惯性振动落砂机; L1210CZ.0; 1. 物料输送; 振动输送槽; ZS0450; 1. 磁选; 悬挂磁选机; S995; 1. 板链式提升机; NE15; 1. 破碎; 振动给料机; DZG50120; 1. 振动筛分; 振动破碎筛分机; S3310; 1. 磁选; 斗式提升机; DT10; 1. 贯通式磁选机; S954B; 1. 再生; 涡流式再生机; S524ⅣA; 1. 冷却; 斗式提升机; DT10; 1. 砂定量闸门; TYM1; 3. 沸腾式冷却床; FTB-10JDZ; 1. 沸腾床水控系统; S528JDZ-SK; 1. 混砂; 斗式提升机; DT10; 1. 螺旋输送器; Y4220; 1. 10t/h固定式连续双臂混砂机; S2510; 1. 储存; 阻旋式料位计; C18系列; 6. 环保设备; 离心式风机; 4-72ND10C; 1. 脉冲反吹式布袋除尘器; JSMC400; 1. 粘土砂再生（20t/h）; 落砂; 振动落砂机; L252LPBD; 1. 物料输送; 耐热皮带输送机; Y335LPBD1.0; 1. 磁选; 悬挂磁选机; S995; 1. 磁选头轮; S975; 1. 筛分; 斗式提升机; Y3725; 3. 精细六角筛; S4311; 1. 皮带给料机; Y335LPBD2.0; 1. 冷却; 沸腾式冷却床; SL8609; 1. 振动筛分; 直线振动筛; S456; 1. 低阻旋风除尘器; F33160; 1. 混砂; 皮带给料机; Y335LPBD3.0; 1. 气动定量斗; DLD600C; 1. 螺旋给料机; Y4215B; 3. 敷料提升系统; CD11-9; 1. 定量加水器; BJG800; 1. 20t/h高效转子混砂机; GS16-22; 1. 储存; 型砂皮带输送机; Y337LPBD4.0; 1. 气动双侧犁式卸料器; LXS7.0; 2. 皮带给料机; Y335LPBD5.0; 1. 阻旋式料位计; C18系列; 11. 环保设备; 风机; 4-72No10C; 1. 脉冲布袋除尘器; JSMC400; 1. 辅助; 螺杆压缩机; /; 3. 吊运电动葫芦; CD-1-6; 1. 行车; /; 8. 铲车; /; 2. 叉车; /; 3. 碳硅仪; /; 2. 壁挂式熔炼测温仪; W500; 2. 电控系统; S528JDZ-DK; 2. 气控系统; S528JDZ-QK; 2. ①参照《铸造企业生产能力核算方法》（T/CFA030501-2020）相关计算方法，项目熔炼（化）设备铸件生产能力核算如下： Ri=Rj×K1×（1-K2）×K3 式中：Ri—单台熔炼（化）设备铸件生产能力（t/a）； Rj—单台设备金属液熔炼（化）能力（t/a）； K1—工艺出品率（%），取85%； K2—铸件废品率（%），取3%； K3—金属液利用率（%），取97%。 熔炼（化）工序生产能力核算如下： i=0nR=R1+R2+⋯Ri⋯+Rn 式中：i—熔炼（化）设备数量 R—熔炼（化）工序生产能力（t/a） 当n=1时，取单台熔炼（化）设备的铸件生产能力； 当n>1时，每台熔炼（化）设备可满足同时按照设计熔化率生产时，取所有设备铸件生产能力之和； 每台熔炼（化）设备不能同时满足按设计熔化率生产时，取每台设备在实际功率条件下的铸件生产能力之和。 根据表2-14可知，本项目设计1台1.25t/h和2台2t/h中频感应炉，年工作时间2640h，中频感应炉的最大熔化能力为13860t/a，经计算本项目熔炼工序铸件最大产品生产产能为11084.7t/a。本项目原材新料量为10464t/a，回炉重铸边料量为2604t/a，原料总计为13068t/a，设计生产产能为10400t/a，因此，从项目原料熔化能力和产品产能分析，生产设备与生产规模相匹配。 喷涂工序产能匹配性分析： 设备; 最大速率ml/min; 设备数量; 运行时间/h; 密度t/m3; 年最大消耗量/t; 原材料使用量/t. 喷枪; 190; 1; 1320; 1.25; 18.81; 13.96. 综上所述，本项目主要生产设备能满足实际生产要求，产能匹配。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：公司劳动定员60人，在厂区内就餐，不在厂区内住宿。 工作制度：工作制度为一班制，每班8小时，年工作日330天。喷涂工作时间为4h/d，晾干时间为330d（7920h）。 7、公用工程情况 （1）供水：本项目用水为自来水，由园区自来水管网统一供给。 （2）排水：生活污水近期经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入园区管网，最终排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理后排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。项目无生产废水外排。 （3）供电：项目由当地供电网络统一供给。 8、项目平衡 （1）物料平衡 ①铁铸件平衡 表2-16 铁铸件平衡 单位：t/a 投入量; 产出量. 生铁（新料）; 7115; 半成品铸件; 10400. 碳钢（新料）; 2930; 金属熔化废气（G1-1）; 颗粒物; 4.982. 石墨粉; 209; 浇注废气（G1-2）、树脂砂造型/制芯废气（G1-4）、粘土砂造型废气（G1-5）; 颗粒物（粘土砂）; 13.593. 硅铁（新料）; 105; 颗粒物（树脂砂）; 4.144. 锰铁（新料）; 105; 酚类（以苯酚计）; 0.144. 除渣剂; 60; 甲醛; 0.04. 再生树脂砂; 6509.712; 粘土砂TVOC; 1.47. 再生粘土砂; 42135.012; 树脂砂TVOC; 1.733. 不合格品和金属边料; 2604; SO2（以S计）; 0.162. /; /; 落砂废气（G1-3）; 颗粒物; 4.16. /; /; 打磨废气（G1-6）、抛丸废气（G1-7）; 颗粒物; 25.054. /; /; S1-1炉渣; 炉渣; 92.378. /; /; S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-5金属边角料; 不合格品和金属边料; 2604. /; /; S1-4废再生砂; 废树脂砂（循环量）; 6500.864. /; /; 废粘土砂（循环量）; 40850. /; /; S1-7沾染废乳化液刨花屑; 沾染废乳化液刨花屑; 2. /; /; 蒸发水（粘土砂浇注工序蒸发）; 1267. 合计; 61771.724; 合计; 61771.724. ②项目砂平衡 表2-17 树脂砂再生线平衡 单位：t/a 投入量; 产出量. 废树脂砂（循环量）; 6500.864; 再生树脂砂; 6509.712. 天然硅砂; 299.984; 树脂砂再生颗粒物（G2-1、G2-2、G2-3、G2-4）; 有组织排放量; 0.277. 布袋除尘收集量; 55.163. 无组织产生量; 0.56. 自硬呋喃树脂; 80; 树脂砂混砂TVOC产生量; 酚类（以苯酚计）; 0.096. 磺酸固化剂; 20; 甲醛; 0.04. /; /; 不可再生砂; 330. /; /; 磁选金属; 5. 合计; 6900.848; 合计; 6900.848. 表2-18 粘土砂再生线平衡 单位：t/a 投入量; 产出量. 废粘土砂（循环量）; 40850; 再生粘土砂; 42135.012. 天然硅砂; 13.692; 粘土砂再生颗粒物（G3-1、G3-2、G3-3、G3-4）; 有组织排放量; 0.587. 布袋除尘收集量; 116.906. 无组织产生量; 1.187. 膨润土; 106; 磁选金属; 10. 红煤粉; 27; /; /. 水; 1267; /; /. 合计; 42263.692; 合计; 42263.692. ③漆料平衡 表2-19 漆料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 13.96; 固化在产品表面; 4.06. /; /; TVOC; 有组织排放量; 0.179; 0.07. /; /; 无组织排放量; 0.039. /; /; 活性炭吸附量; 0.07. /; /; 漆雾; 有组织排放量; 6.09; 0.179. /; /; 无组织排放量; 0.122. /; /; 漆渣; 5.789. /; /; 水; 蒸发; 3.631. 总计; 13.96; 总计; 13.96. 图2-1 漆料平衡图 单位t/a ④元素平衡 表2-20 硫元素平衡一览表 投入; 产出. 名称; 原料消耗量（t/a）; 元素占比/%; 硫（t/a）; 名称; 硫（t/a）. 生铁（新料）; - 7115; 0.02; 1.423; 产品; HT200; 0.6532. 碳钢（新料）; - 2930; 0.03; 0.879; QT400-15; 1.664. 硅铁（新料）; - 105; 0.02; 0.021; 金属熔化废气（G1-1）; 颗粒物; 0.0015. 锰铁（新料）; - 105; 0.03; 0.0315; 打磨废气（G1-6）、抛丸废气（G1-7）; 颗粒物; 0.0075. S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-5金属边角料; 2604; 0.02; 0.5979; S1-1炉渣; 炉渣; 0.0277. 红煤粉; 27; 0.6; 0.162; S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-5金属边角料; 不合格品和金属边料; 0.5979. S1-7沾染废乳化液刨花屑; 沾染废乳化液刨花屑; 0.0006. 有组织排放; 0.146. 无组织排放; 0.016. 合计; 3.1144; 合计; 3.1144. 表2-21 锰元素平衡一览表 投入; 产出. 名称; 原料消耗量（t/a）; 元素占比/%; 锰（t/a）; 名称; 锰（t/a）. 生铁（新料）; - 7115; 0.5; 35.575; 产品; HT200; 17.68. 碳钢（新料）; - 2930; 0.5; 14.65; QT400-15; 33.28. 硅铁（新料）; - 105; 0.4; 0.42; 金属熔化废气（G1-1）; 颗粒物; 0.0500. 锰铁（新料）; - 105; 62.5; 65.625; 打磨废气（G1-6）、抛丸废气（G1-7）; 颗粒物; 0.1228. S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-5金属边角料; 2604; 0.0049; 12.7596; S1-1炉渣; 炉渣; 65.1274. S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-5金属边角料; 不合格品和金属边料; 12.7596. S1-7沾染废乳化液刨花屑; 沾染废乳化液刨花屑; 0.0098. 合计; 129.0296; 合计; 129.0296. 表2-22 铬元素平衡一览表 投入; 产出. 名称; 原料消耗量（t/a）; 元素占比/%; 铬（t/a）; 名称; 铬（t/a）. 碳钢（新料）; - 2930; 0.2; 5.86; S1-1炉渣; 炉渣; 6.175. 硅铁（新料）; - 105; 0.3; 0.315. 合计; 6.175; 合计; 6.175. 表2-23 磷元素平衡一览表 投入; 产出. 名称; 原料消耗量（t/a）; 元素占比/%; 磷（t/a）; 名称; 磷（t/a）. 生铁（新料）; - 7115; - 0.055; - 3.91325; 产品; - HT200; - 1.0735. 碳钢（新料）; - 2930; - 0.035; - 1.0255; - QT400-15; - 4.16. 硅铁（新料）; - 105; - 0.04; - 0.042; 金属熔化废气（G1-1）; - 颗粒物; - 0.0025. 锰铁（新料）; - 105; - 0.3; - 0.315; 打磨废气（G1-6）、抛丸废气（G1-7）; - 颗粒物; - 0.0125. S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-5金属边角料; 2604; - 0.05; - 1.3447; S1-1炉渣; - 炉渣; - 0.0462. S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-5金属边角料; - 不合格品和金属边料; - 1.3447. S1-7沾染废乳化液刨花屑; - 沾染废乳化液刨花屑; - 0.001. 合计; - 6.6405; - 合计; - 6.6405. 表2-24 甲醛平衡一览表 投入; 产出. 名称; 原料消耗量（t/a）; 元素占比/%; 甲醛（t/a）; 名称; 甲醛（t/a）. 自硬呋喃树脂; - 80; - 0.1; - 0.08; - 有组织排放; - 0.033. - 无组织排放; - 0.005. - 废活性炭; - 0.042. 合计; - 0.08; - 合计; - 0.08. 表2-25 酚类平衡一览表 投入; 产出. 名称; 原料消耗量（t/a）; 元素占比/%; 酚类（t/a）; 名称; 酚类（t/a）. 自硬呋喃树脂; - 80; - 0.3; - 0.24; - 有组织排放; - 0.094. - 无组织排放; - 0.015. - 废活性炭; - 0.131. 合计; - 0.24; - 合计; - 0.24. （2）水平衡 本项目用水主要为生活用水、中频炉冷却水、粘土砂配置用水、乳化液配水、水性丙烯酸聚氨酯面漆调配水、水帘柜用水，外购脱模剂无需配水，项目无需设备清洗和地面清洗。 ①生活用水 根据企业提供的资料，本项目员工60人，员工食堂就餐，无住宿，根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T 419-2017），员工生活用水量按照100L/（人•d）计，年工作330天，则员工生活用水量为6m3/d，1980m3/a，产污系数以80%计，生活污水量4.8m3/d，1584m3/a。 ②中频炉冷却水 项目中频炉在工作过程中，需采用间接冷却的方式，利用冷却水进行控制温度，中频炉循环水量为6m3/h，年工作时间为2640h/a，则年循环水量为15840t/a。中频炉冷却水循环使用不外排，中频炉冷却水在使用过程中因损耗约2%，需定期补充，补充水量约316.8t/a。 ③粘土砂配置用水 本项目粘土砂配料过程中需要加水配比，具体比例为（膨润土：红煤粉：水：硅砂=1:0.3:3:95.7），粘土砂再生线的再生规模16t/h，年工作2640h，可知，粘土砂配水用水量为1267m3/a（3.84m3/d），该部分水均在粘土砂浇注工序蒸发。 ④乳化液配水 本项目按照乳化液与水按照1:9的比例进行配比，配比后的乳化液用于生产工段使用，项目乳化液使用量为1t/a，用水量为9t/a（0.0273m3/d），乳化液循环使用，循环量为0.6m3/h（1584m3/a），定期更换。 ⑤水性丙烯酸聚氨酯面漆调配水 根据喷涂工艺要求，水性丙烯酸聚氨酯面漆需要使用水稀释调配，稀释比例约为1:1，本项目水性丙烯酸聚氨酯面漆年使用量约为13.96t，则需要使用调配水约为13.96m3/a（0.0423m3/d），调配水均蒸发损耗。 ⑥水帘柜用水 本项目喷漆房设有水帘柜吸收处理漆雾废气，水帘用水经水帘板背后水泵提升后循环使用，定期补充损耗。喷漆房的水帘柜循环水池容量为4.2m×0.4m×1.1m=1.848m3，存水量约80%，循环水量为1.2m3/h。本项目喷漆房喷漆时间共为1320h，水帘柜总循环水量为1584m3/a。 - 参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T 50102-2014）水帘柜损耗水量包括蒸发损耗和风吹损耗，根据水帘柜的设计大小、类型等因素估算，确定水帘柜蒸发损耗为1.3%、风吹损耗为1.2%，合计挥发损耗量为循环水量的2.5%，故本项目喷漆房水帘柜的损耗量为39.6m3/a，运行过程中定期补水。 - 根据建设单位提供资料，项目喷漆循环水每年更换二次，因此水帘柜废水产生量约为2.96m3/a，作为危险废物处理，不作为废水外排。 建设项目水平衡见表2-28、图2-2。 表2-28 项目水平衡表 单位：m³/d 用水部位; 总用水量; 给水; 排水. 循环水; 新鲜水; 合计; 循环; 损耗; 外排/更换; 合计. 生活用水; 6; /; 6; 6; /; 1.2; 4.8; 6. 中频炉冷却水; 48; 47.04; 0.96; 48; 47.04; 0.96; 0; 48. 粘土砂配置用水; 3.84; /; 3.84; 3.84; /; 3.84; /; 3.84. 乳化液配水; 4.8273; 4.8; 0.0273; 4.8273; 4.8; 0.0212; 0.0061; 4.8273. 油漆调配水; 0.0423; /; 0.0423; 0.0423; /; 0.0423; /; 0.0423. 水帘柜用水; 4.929; 4.8; 0.129; 4.929; 4.8; 0.12; 0.009; 4.929. 合计; 67.6386; 56.6400; 10.9986; 67.6386; 56.6400; 6.1835; 4.8151; 67.6386. 图2-2 本项目水平衡图（单位：m3/d） 10、平面布置图分析 厂区地块呈长方形，整个厂区由办公区、生产区、原料仓库和成品仓库组成，其中办公区位于厂区东侧二层，厂区按地形和生产流程情况将出入口设置在西侧，便于原材料运输和成品运输。具体平面布置见附图二。 厂区内整体布局合理，各功能区域划分清晰，安排合理，符合节约土地原则，满足工艺生产线，做到了合理利用地形，功能分区明确。车间布置根据厂区用地的基本条件和工艺生产流程的要求，从现场实际情况出发，综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、贮运等多种因素的要求，紧凑布置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目厂房已由乐平永泰智能产业运营有限公司建设完成，仅进行简单的设备安装、布置，不涉及土建工程，施工期主要为对设备进行安装，施工工程主要产生少量粉尘及噪声，建筑内容较少，施工期较短，因此施工期对环境影响较小。 二、营运期 1、铸件工艺流程 本项目产品为汽车排气歧管和平衡块，建设两条铸造生产线，同时建设一条树脂砂再生生产线和一条粘土砂再生生产线，根据订单要求，如遇构件形状相对一般不太复杂的产品可以使用粘土砂型进行生产，如遇构件形状相对比较复杂的产品则使用树脂砂型进行生产，本项目粘土砂只用于造型，具体情况依据产品而定。 图2-3 铸件生产工艺流程及产污环节图 铸件工艺流程简述： 汽车排气歧管、平衡块（联轴器）使用的原料工艺都一样，仅模具形状存在区别。 （1）熔化 使用行车将68%生铁、28%碳钢、2%石墨粉、1%硅铁、1%锰铁一次投入中频炉进行熔化。该工段能源采用电能，熔化温度约为1500~1600℃，其中1.25T中频炉熔化时间约50min，2T中频炉熔化时间约1h。中频炉工作过程中，需用冷却水进行循环控制温度，在工作结束后也需要用冷却水冷却中频炉。 除渣：除渣剂的加入时机是在熔液表面形成熔渣后加入。除渣剂的主要作用是去除铸铁件熔化过程中产生的熔渣，提高铸件的质量和减少废品率。使用除渣剂时，首先需要将除渣剂均匀撒布于熔液表面，然后稍加搅动，使除渣剂迅速集聚成与金属溶液易于分离的渣壳。 扒渣：使用除渣器扒掉渣壳后，可以得到纯净的溶液，避免铸件夹渣，从而提高铸件的质量，产渣率约0.7%。 除渣剂的原理：‌除渣剂的主要成分是SiO2和Al2O3，在1100℃以上的高温条件下，这些成分体积膨胀，形成黏稠的多孔结构的活性材料。‌这种材料能够将铁水中的熔渣、各种不熔的杂质元素粘在一起，起到聚渣作用。同时，由于除渣剂的导热系数低，它还可以减少铁水（钢水）表面的热传导、热辐射，因此具有保温作用。 （2）造型/制芯 本项目粘土砂仅用于造型，不用于制芯。 ①树脂砂造型/制芯 将树脂砂再生线混合好的树脂砂填充到全自动造型机和全自动射芯机的砂箱（‌或芯盒）‌中，‌并通过轻微压实，‌确保型砂在硬化前的形状稳定。在室温下，‌树脂和固化剂发生化学反应，‌使型砂逐渐硬化成形，从树脂砂混料到树脂砂硬化时间段约30min‌。 固化原理如下： 呋喃树脂与对甲苯磺酸的反应化学方程式为：‌CH3−C6H4−SO3H+R−OH→CH3−C6H4−SO3R+H2O。这个反应展示了呋喃树脂中的羟基（‌R−OH）‌与对甲苯磺酸（‌CH3−C6H4−SO3H）‌发生中和反应，‌生成对甲苯磺酸酯（‌CH3−C6H4−SO3R）‌和水（‌H2O）‌。‌ ②粘土砂造型 将混合好的湿式粘土砂填充到全自动造型机的砂箱‌中，在外力作用下成形并达到一定的紧实度，‌从而形成砂型或砂芯。‌这种紧实后的型砂结构具有一定的强度和韧性，‌能够满足铸造过程中的各种需求‌。 （2）浇注、冷却 转动感应炉将熔化的金属液由感应炉出口流入铁水包，然后用行车将铁水包移动至浇筑区将铁水浇入铸件模型。经浇注好的铸铁件自然冷却，冷却时间约为20分钟。 （3）落砂 工件冷却后，放入振动式落砂机，将砂模和铸件分离。落砂后的铸件从振动式落砂机取出，废砂经提升机提升至连接的输送机上进入砂再生系统，整个提升、输送、砂再生线均处于密闭装置中。 （4）剪切 使用液压分离钳剪切铸件浇冒口以及分离铸件单体。 （5）打磨 使用立式砂轮机对铸件进行打磨，去除铸件表面毛刺。 （6）抛丸 抛丸机主要去除产品表面的氧化皮、粘砂等，因工件表面会有少许金属与空气接触而形成氧化层，需利用抛丸机对其进行处理，抛丸加工过程是利用抛丸机抛出的高速钢砂弹丸冲击在工件表面，使构件各表面上的氧化皮等迅速脱落，获得一定粗糙度的光洁表面。 （7）机加工 经抛丸处理过的铸件按照需要再使用机加工设备（数控车床/数控立车/立式加工中心等对铸件进行机加工处理，得到半成品。机加工过程使用乳化液作为润滑剂，乳化液经设备自带的格栅网过滤后将刨花屑与乳化液分离，乳化液流入设备下方循环池内，再引至乳化液喷嘴加工铸件，如此循环使用，待乳化液失效后更换废乳化液委托有资质单位处置。 （8）清灰 使用空压机产生的压缩空气对铸件表面进行清灰处理，去除铸件表面微量灰层。 （9）挂件 将清灰后的铸件送至喷漆房通过手工挂件方式将铸件悬挂在悬挂式流水线上送至喷漆柜内。 （10）喷漆 外购已经调配好的金属漆使用空气手工喷枪对悬挂式流水线上的铸铁件进行均匀的喷涂，上漆率约40%，涂层厚度约为20μm，本项目仅对平衡块进行防锈涂装，汽车排气歧管无需涂装。本项目采用密闭式喷漆房，喷漆房与晾干房相连，中间预留挂件通道，喷漆房具体平面布局如下。 图2-4 喷漆房与晾干房布局 （11）晾干 经喷漆处理过的铸件放在晾干房内进行晾干，待表面涂层硬化后，得到成品。 铸造工艺主要污染工序见表2-29。 - 表2-29 铸造工序主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物种类; 排放方式. 运营期; 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3、TP、动植物油; 间歇排放. 废气; G1-1熔化废气; 颗粒物; 有组织. G1-2浇注废气; 颗粒物、酚类（以苯酚计）、甲醛、TVOC、SO2; 有组织. G1-3落砂废气; 颗粒物; 有组织. G1-4树脂砂造型/制芯废气; 颗粒物、酚类（以苯酚计）、甲醛、TVOC; 有组织. G1-5粘土砂造型废气; 颗粒物; 有组织. G1-6打磨废气; 颗粒物; 有组织. G1-7抛丸废气; 颗粒物; 有组织. G1-8清灰废气; 颗粒物; 无组织. G1-9喷漆废气; TVOC、NMHC; 有组织. G1-10晾干废气; TVOC、NMHC; 有组织. 噪声; 机械设备; 噪声; 间歇排放. 固体废物; 生产; S1-1炉渣、S1-2不合格品、S1-3不合格品、S1-4废再生砂、S1-5金属边角料、S1-6废抛丸、S1-7沾染废乳化液刨花屑、S1-8废乳化液、S1-9漆料空桶、S1-10漆渣、S1-11水帘柜废水; 间歇排放. 环保设备; 熔化炉除尘灰、打磨抛光除尘灰、落砂除尘灰、废过滤棉、废活性炭、废滤袋; 间歇排放. 员工生活; 生活垃圾; 间歇排放. 2、树脂砂再生工艺 图2-5 废树脂砂再生生产工艺流程及产污环节图 废树脂砂再生生产线系统均使用密闭管道装置连接，整条生产线均为密闭状态，树脂砂再生工艺流程简述： （1）破碎 回收的废树脂砂经斗式提升机输送至废砂箱上方料斗，投入废砂箱，废砂箱底部通过密闭管道连接输送机，废砂经输送机密闭上料至振动破碎，废砂在振动破碎中破碎成较小的废砂颗粒，破碎过程密闭。 （2）磁选 利用斗式提升机将破碎后的物料送入磁选机进行磁选，去除铁块、铁屑、铁渣等金属杂质，磁选过程密闭。 （3）研磨再生 经过磁选机磁选后的废树脂砂再进入涡流式再生机设备的上部进行研磨再生，树脂砂的回用率为94.2%。 涡流式再生机工作原理：通过破碎后的沙粒在高速旋转的再生盘带动下形成砂流，沙粒在再生盘与反击圈之间高速流动摩擦达到脱模并圆整砂粒的目的。根据生产需要，可以配备二级或多级再生系统进一步提高再生质量，降低液料加入量。再生机下部配备风选装置，将脱落后的惰性树脂膜、灰尘分离出来，生产出合格的再生砂再次用于造型生产。‌ （4）风选筛分 经过研磨后废砂经过涡流式再生机设备的下部进行风选筛分，将符合要求的硅砂回收再利用，不符合要求的废砂集中收集后委托处置。 （5）冷却 经过风选筛分后的硅砂温度大概为50~60℃，利用沸腾式冷却床进行冷却（冷却介质为空气）处理，降低硅砂表面温度至常温状态，然后通过提升机输送至配料系统。整个冷却床均在密闭装置内运行，冷却床产生的废气与再生线产生的颗粒物合并处理。 沸腾式冷却床工作原理：旧砂均匀落入振动沸腾冷却机构，在振动输送的同时，鼓风系统吹入冷风，使热砂呈沸腾状态，空气与热砂进行热交换，散发出的热量经顶部抽风机除尘器排出，冷却的旧砂连续不断的输送至出砂口运走。 （6）配料 再生产生的树脂砂添加至固定式连续双臂混砂机中，并同步往混砂机中补充5%左右的天然硅砂以及少量的呋喃树脂和固化剂，在固定式连续双臂混砂机中充分混合均匀，将配好后的树脂砂送至造型/制芯工序。 固化剂的使用可以改善呋喃树脂的性能，‌使其更好地适应各种应用需求。‌例如，‌在铸造过程中，‌通过正确的配比和混合方法，‌可以确保呋喃树脂快速且均匀地固化，‌从而提供强度和耐用性。‌ 废树脂砂再生工艺主要污染工序见表2-30。 - 表2-30 废树脂砂再生工序主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物种类; 排放方式. 运营期; 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3、TP、动植物油; 间歇排放. 废气; G2-1破碎废气; 颗粒物; 有组织. G2-2研磨废气; 颗粒物; 有组织. G2-3风选废气; 颗粒物; 有组织. G2-4树脂砂冷却废气; 颗粒物; 有组织. G2-5树脂砂混砂废气; 颗粒物、酚类（以苯酚计）、甲醛、TVOC; 有组织. 噪声; 机械设备; 噪声; 间歇排放. 固体废物; 生产; S2-1磁选金属、S2-2不可再生砂; 间歇排放. 环保设备; 树脂再生砂除尘灰、废滤袋; 间歇排放. 员工生活; 生活垃圾; 间歇排放. 3、粘土砂再生工艺 图2-6 废粘土砂再生生产工艺流程及产污环节图 废粘土砂再生生产线系统均使用密闭管道装置连接，整条生产线均为密闭状态，废粘土砂再生工艺流程简述： （1）破碎 回收的废粘土砂经斗式提升机输送至废砂箱上方料斗，投入废砂箱，废砂箱底部通过密闭管道连接输送机，废砂经输送机密闭上料至振动破碎，废砂在振动破碎中破碎成较小的废砂颗粒，破碎过程密闭。 （2）磁选 利用斗式提升机将破碎后的物料送入磁选机进行磁选，去除铁块、铁屑、铁渣等金属杂质，磁选过程密闭。 （3）筛分 经过磁选机磁选后的废粘土砂再进入精细六角筛进行筛分。 （4）冷却 经过风选筛分后的硅砂温度大概为50~60℃，利用沸腾式冷却床进行冷却（冷却介质为空气）处理，降低硅砂表面温度至常温状态，然后通过提升机输送至配料系统。整个冷却床均在密闭装置内运行，冷却床产生的废气与再生线产生的颗粒物合并处理。 沸腾式冷却床工作原理：旧砂均匀落入振动沸腾冷却机构，在振动输送的同时，鼓风系统吹入冷风，使热砂呈沸腾状态，空气与热砂进行热交换，散发出的热量经顶部抽风机除尘器排出，冷却的旧砂连续不断的输送至出砂口运走。 （5）筛分 经过冷却后的硅砂再进入直线振动筛进行筛分，分选出可再生利用的硅砂。粘土砂的回用率为99.64%。 （6）配料 再生产生的粘土砂（再生的粘土砂中含有一定量的膨润土和红煤粉）添加至高效转子混砂机中，并同步往混砂机中补充极少量天然硅砂、膨润土、红煤粉和水，在高效转子混砂机充分混合均匀，将配好后的粘土砂送至造型工序。 废粘土砂再生工艺主要污染工序见表2-31。 - 表2-31 废粘土砂再生工序主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物种类; 排放方式. 运营期; 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3、TP、动植物油; 间歇排放. 废气; G3-1破碎废气; 颗粒物; 有组织. G3-2筛分废气; 颗粒物; 有组织. G3-3筛分废气; 颗粒物; 有组织. G3-4粘土砂冷却废气; 颗粒物; 有组织. G3-5粘土砂混砂废气; 颗粒物; 有组织. 噪声; 机械设备; 噪声; 间歇排放. 固体废物; 生产; S3-1磁选金属; 间歇排放. 环保设备; 树脂再生砂除尘灰、废滤袋; 间歇排放. 员工生活; 生活垃圾; 间歇排放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目是新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

三、环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 项目所在地环境空气属二类功能区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本评价采用江西省生态环境厅公布的2023年江西省乐平市六项基本大气污染物的数据。 - 表3-1 项目所在区域大气环境质量现状 （单位：年平均值ug/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年均浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM2.5; 年均浓度; 48; 70; 68.57; 达标. PM10; 年均浓度; 26; 35; 74.29; 达标. CO（mg/m3）; 日均值95%位数值; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时值90%位数值; 127; 160; 79.38; 达标. 项目所在区域乐平市2023年SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各个因子未出现超标现象，表明项目所在地属于达标区。 （2）其他污染物 针对本项目的其他污染物，为了解拟建项目所在区域环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），补充监测布点以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。为了解本项目评价范围内特征因子环境质量现状，根据乐平气象站近20年（2003-2022年）统计的风向风频资料可知，乐平市主导风向为东北偏东，因此本评价在距离厂界西侧约2148m处的杨家井设置大气现状监测点符合导则要求，并委托南昌宇环检测技术有限公司于2024年8月9日~15日在杨家井补充监测甲醛和酚类化合物；同时引用江西慧正环境检测技术有限公司于2023年3月28日~4月3日对杨家湖所在地TVOC的检测数据和江西纵横环境监测有限公司于2022年1月5日~11日对江西旭泰环保科技有限公司项目所在地TSP进行检测的检测报告；监测点位以及结果详见下表。 表3-2环境空气引用数据来源情况表 监测点位; 监测时间; 监测因子; 与本项目方位及距离. A1杨家井; 2024.8.9~2024.8.15; 甲醛、酚类化合物; 西侧2148m. A2杨家湖; 2023.3.28~2023.4.3; TVOC; 东南侧1857m. A3江西旭泰环保科技有限公司项目所在地; 2022.1.5~2022.1.11; TSP; 东南侧2343m. 表3-3环境空气现状及评价结果表 评价因子; 监测点; 浓度范围（μg/m3）; 标准指数; 标准（μg/m3）; 超标率. 甲醛; A1杨家井; 小时值; 20~38; 0.4~0.76; 50; 0. 酚类化合物; 小时值; ND; /; 20; /. TVOC; A2杨家湖; 8小时值; 3.1~16.1; 0.005~0.026; 600; 0. TSP; A3江西旭泰环保科技有限公司项目所在地; 日均值; 201~211; 0.67~0.70; 300; 0. 由上表可见，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，TVOC、甲醛满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值，酚类化合物满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。综上，项目所在区域环境质量现状良好。 2、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本项目最近的控制断面为乐安河桃源，项目引用景德镇市2024年6月《环境监测质量月报》中现状数据，见表3-4。 表3-4 景德镇市2024年6月地表水水质类别评价表 断面名称及性质; 水质目标; 本月; 上年同期. 水质类别; 超标项目; 水质类别; 超标项目. 昌江河; 南河河口（国控）; Ⅲ类; Ⅲ类; 无; Ⅲ类; 无. 关山村（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 鲇鱼山（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 洋湖水厂（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 吊鱼(省控); Ⅲ类; Ⅰ类; 无; Ⅰ类; 无. 昌江庄屋下(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 浮梁进坑村(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 浮梁罗家村(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 乐安河; 野鸡山村(国控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 桃源（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 韩家渡(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 乐平共产主义水库(省控); Ⅲ类; Ⅰ类; 无; Ⅱ类; 无. 由以上数据可知，乐安河桃源的地表水现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类标准要求，项目区域地表水水体水质良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。本项目厂界50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，可不需开展声环境现状监测。 4、生态环境质量现状 项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园区，厂区内地面、绿化、建筑均为人工建设，周边自然地貌已基本经人工改造而消失，生态系统敏感程度较低。无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价表编制技术指南（污染影响类）》（2021年）的有关要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目位于工业园区，排放的废气污染物主要为NMHC、酚类（以苯酚计）、颗粒物、二氧化硫、甲醛，废气中各污染因子沉降系数较低，出现大气沉降污染土壤及地下水的可能性较低。机油等存放于独立存储间且厂房周边地面已做硬化处理，出现液态原辅料外泄通过地表垂直入渗方式污染土壤及地下水的可能性较低。同时本项目采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”等措施，可有效阻断土壤、地下水环境污染途径。本评价在此不对地下水和土壤环境质量现状进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目周边环境质量良好，评价范围内无名胜古迹、重要公共设施，也无特殊保护区，环境保护目标为一般环境保护区域，项目主要保护目标见表3-5。 - 表3-5 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 人数/人. X; Y. 1; 乐平中等专业学校; 2451; 369; 学校; 师生; 二类区; 东; 2240; 4580. 2; 明成实验小学; 675; -1432; 学校; 师生; 二类区; 东南; 1656; 500. 3; 岿头小学; 2438; -2228; 学校; 师生; 二类区; 东南; 3291; 200. 4; 乐平市第十中学; -2186; -900; 学校; 师生; 二类区; 西南; 2190; 3250. 5; 庙顶村汪正忠卫生室; -933; -2142; 医院; 医患; 二类区; 西南; 2522; 10. 6; 凤凰御龙湾; -1548; -990; 居民区; 居民; 二类区; 西南; 1891; 2000. 7; 东投天骄府小区; -2553; -1234; 居民区; 居民; 二类区; 西南; 2814; 600. 8; 叶家坞; -1463; -2109; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2728; 400. 9; 唐家畈村; -1929; -1922; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2804; 500. 10; 岿头村; 2411; -2157; 自然村; 居民; 二类区; 东南; 3186; 110. 11; 卢家; 966; 566; 自然村; 居民; 二类区; 东北; 1019; 200. 12; 史家; 86; -2035; 自然村; 居民; 二类区; 南; 2162; 200. 13; 何头; 1259; 289; 自然村; 居民; 二类区; 东北; 1206; 20. 14; 珠满塘; -2492; -1510; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2945; 200. 15; 下屋头; -2105; -1441; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2583; 400. 16; 唐家; -269; 1334; 自然村; 居民; 二类区; 西北; 1415; 60. 17; 张家边; 2590; -544; 自然村; 居民; 二类区; 东南; 2465; 50. 18; 油麻墩; -1659; 2109; 自然村; 居民; 二类区; 西北; 2778; 200. 19; 石溪源; 1964; -14; 自然村; 居民; 二类区; 东; 1785; 150. 20; 杨家坞; -901; 878; 自然村; 居民; 二类区; 西北; 1308; 60. 21; 汽摩配产业园宿舍; -729; -418; 小区; 居民; 二类区; 西南; 823; 500. 22; 老黎家; -606; 2112; 自然村; 居民; 二类区; 西北; 2309; 100. 23; 山里杨家; 266; -1723; 自然村; 居民; 二类区; 南; 1851; 200. 24; 范家村; -521; 1808; 自然村; 居民; 二类区; 西北; 2286; 500. 25; 程家边村; -1600; -1312; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2126; 300. 26; 西塘畈; -2427; -860; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2517; 250. 27; 杨家井; -1880; -419; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2148; 200. 28; 梅冲; -551; -1317; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 1527; 200. 29; 杨树湖; 1385; -1322; 自然村; 居民; 二类区; 东南; 1857; 200. 30; 胡家坞; 477; 1998; 自然村; 居民; 二类区; 东北; 2129; 100. 31; 张家村; -270; -1969; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 2116; 300. 32; 新虎山下; 643; -539; 自然村; 居民; 二类区; 东南; 719; 150. 33; 璩家边; 1861; -2114; 自然村; 居民; 二类区; 东南; 2854; 200. 34; 刘家; 63; 221; 自然村; 居民; 二类区; 北; 206; 50. 35; 虎山下; 540; 422; 自然村; 居民; 二类区; 东北; 528; 200. 36; 山里詹家; 930; -2234; 自然村; 居民; 二类区; 东南; 2493; 60. 37; 三佰分2; 533; 9; 自然村; 居民; 二类区; 东; 362; 50. 38; 唐坂; -1048; -1347; 自然村; 居民; 二类区; 西南; 1778; 200. 注：本次以边界左下角为坐标（0,0）点，原点地理坐标为（东经117°10′8.051″，北纬29°0′34.186″）。 2、地下水环境保护目标 本项目边界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境保护目标 本项目50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境保护目标 项目位于江西省乐平市汽摩配小镇C10厂房，区域生态受人为干扰比较严重，区域没有大型哺乳类野生动物活动，主要分布常见的小型动物，例如老鼠、蛇、昆虫和鸟类。区域内受人类影响，野生动物的活动和种群分布较少。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 运营期金属熔化、造型/制芯、浇注、砂处理工序产生的颗粒物有组织排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1相应工序排放浓度限值要求。配料、造型/制芯、浇注工序产生的TVOC、甲醛、酚类（以苯酚计）有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。粘土砂浇注工序产生的SO2有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。涂装工序产生的漆雾、TVOC、NMHC有组织排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1相应工序排放浓度限值要求。厂界外无组织颗粒物、TVOC、酚类（以苯酚计）、甲醛、二氧化硫、NMHC排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；厂区内颗粒物、TVOC执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表A.1 厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值，详见表3-6~8。 表3-6 有组织废气污染物排放标准 单位：mg/m3 排气筒标号及名称; 污染物; 排气筒高度; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. DA001：熔化废气排放口; 颗粒物; 18; 30; /; GB39726—2020表1中金属熔炼（化）工段排放浓度限值. DA002：造型/制芯、浇注废气排放口; 颗粒物; 18; 30; /; GB39726—2020表1中造型、制芯、浇注工段排放浓度限值. SO2; 550; 3.62*; GB16297-1996表2中二级标准. 酚类（以苯酚计）; 100; 0.142*. 甲醛; 25; 0.362*. TVOC; 120; 14.2*. DA003：落砂排放口; 颗粒物; 18; 30; /; GB39726—2020表1中落砂、清理工段排放浓度限值. DA004：树脂砂再生废气排放口; 颗粒物; 18; 30; /; GB39726—2020表1中砂处理、废砂再生工段排放浓度限值. 酚类（以苯酚计）; 100; 0.142*; GB16297-1996表2中二级标准. 甲醛; 25; 0.362*. TVOC; 120; 14.2*. DA005：粘土砂再生废气排放口; 颗粒物; 18; 30; /; GB39726—2020表1中砂处理、废砂再生工段排放浓度限值. DA006：打磨、抛丸废气排放口; 颗粒物; 18; 30; /; GB39726—2020表1中其他生产工序或设备、设施排放浓度限值. DA007：涂装废气排放口; 颗粒物（漆雾）; 18; 30; /; GB39726—2020表1中表面涂装. TVOC; 120; /. NMHC; 100; /. 注：*根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），某排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”本项目200m范围内最高建筑物为项目厂房，高12m，项目排气筒18m，高出200m半径范围的建筑5m以上，故满足要求。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度 mg/cm3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1; GB16297-1996表2中的无组织排放浓度限值. TVOC; 4. 酚类（以苯酚计）; 0.08. 甲醛; 0.2. SO2; 0.4. NMHC; 4. 表3-8《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值 单位：（mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水近期经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入园区管网，最终排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。 表3-9 近期废水污染物排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准; 6~9; 100; 20; 70; 15; 8; 10. 注：总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-10 远期废水污染物排放标准 序号; 污染物; 标准限值. 1; 金山工业园污水处理厂接管标准; CODCr; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; /. 4; TP; 8. 6; BOD5; 300. 7; 动植物油; 100. 8; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; CODCr; 50. 9; SS; 10. 10; 氨氮; 5. 11; TP; 0.5. 12; BOD5; 10. 13; 动植物油; 1. 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 厂界噪声; 65; 55; 3类标准. 4、固体废物 项目产生的一般固体废物暂存要满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《江西省人民政府关于印发江西省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，“十四五”期间全省对COD、NH3-N、VOCs、NOX排放实行总量控制和计划管理。 根据工程分析可知，本项目总量控制指标主要为COD、NH3-N、VOCs。 项目废水主要为生活污水。污水处理厂建成之前，项目废水经隔油池+化粪池和一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入乐安河，项目污水排放量为1584m3/a。 COD总量控制指标为：1584×100÷1000000≈0.158t/a NH3-N总量控制指标为：1584×15÷1000000≈0.024t/a。 VOCs总量控制指标为：1.507t/a。 污水处理厂建成之后，项目产生的生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理后接入污水处理厂进一步处理达标排放，总量纳入污水处理厂排放总量指标范围，不需另行申请。 |

四、环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期环境影响分析 本项目厂房已由乐平永泰智能产业运营有限公司建设完成，主要进行设备安装，项目建设启动后，主要有厂房室内装修和设备安装等阶段，将产生少量的扬尘、噪声和固体废物等污染物，采取的主要防治措施如下： （1）施工期大气污染物防治措施 扬尘污染主要产生于施工和汽车运输中，因施工面多、线长，对其全部控制难度较大，主要应从加强施工管理着手，提倡文明施工，如施工时减少粉状物料的露天堆放量和时间，余土做到合理堆放，物料运输不堆尖、不满出车厢，车厢加盖，中速平稳行驶，防止沿途散失和尘土飞扬等。 （2）施工期噪声污染防治措施 噪声主要来源于施工设备和汽车运输，其控制应从规范施工秩序着手，对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，深夜不使用噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，亦对噪声有良好作用。 （3）施工期水环境污染防治措施 应尽量减少物料流失、撒落和溢流，以减少施工废水中污染物的产生量，在施工现场建造临时性沉淀池，施工废水经沉淀处理后可循环利用的，要尽量循环利用，不能够循环利用的量由于很少，可采取分片浇洒场地的办法消减；施工期员工租用民房，不产生生活污水。 （4）固体废物处置措施 对建筑垃圾，可回收利用的应尽量回收。不能回收的应及时清运，防止因长期堆放产生扬尘等污染。生活垃圾应定点堆放，定期清运，严禁乱堆乱扔。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 本项目运营期产生的废气主要为金属熔化废气、造型废气、浇注废气、砂处理废气、抛丸废气、打磨废气、落砂粉尘、冷却废气、涂装废气，详见大气环境影响专题报告。 二、废水 1、源强核算 表4-1 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理 坐标; 浓度 mg/L. m3/a; mg/l; t/a; m3/h; %; m3/a; mg/l; t/a; /; /; /; /; /; /. 员工生活; 生活污水; pH; 1584; 6~9; /; 1; 隔油池+化粪池+一体化污水处理设施（接管前）; /; 是; 1584; 6~9; /; 间接排放; 园区管网; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 生活污水企业排放口; 一般排放口; E117°10′14.879″，N29°0′36.586″; 6~9. CODCr; 250; 0.3960; 80; 50; 0.0792; 100. BOD5; 150; 0.2376; 90; 15; 0.0238; 20. SS; 200; 0.3168; 80; 40; 0.0634; 70. NH3-N; 25; 0.0396; 60; 10; 0.0158; 15. TP; 4; 0.0063; 0; 4; 0.0063; 8. 动植物油; 30; 0.0475; 90; 3; 0.0048; 10. 员工生活; 生活污水; pH; 1584; 6~9; /; 1; 隔油池+化粪池+一体化污水处理设施（接管后）; /; 是; 1584; 6~9; /; 间接排放; 园区管网; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 生活污水企业排放口; 一般排放口; E117°10′14.879″，N29°0′36.586″; 6~9. CODCr; 250; 0.3960; 20; 200; 0.3168; 500. BOD5; 150; 0.2376; 20; 120; 0.1901; 300. SS; 200; 0.3168; 30; 140; 0.2218; 400. NH3-N; 25; 0.0396; 10; 22.5; 0.0356; /. TP; 4; 0.0063; 0; 4; 0.0063; 8. 动植物油; 30; 0.0475; 90; 3; 0.0048; 100. 废水污染源强计算过程： 本项目用水主要为生活用水、中频炉冷却水、粘土砂配置用水、乳化液配水、水性丙烯酸聚氨酯面漆调配水、水帘柜用水，外购脱模剂无需配水，项目无需设备清洗和地面清洗。中频炉冷却水循环使用不外排，定期在循环水系统内添加阻垢剂和杀菌剂，预防管道设备的腐蚀，从而保持冷却系统的最佳运行状态；粘土砂配置用水均在粘土砂浇注工序蒸发，不产生废水；水性丙烯酸聚氨酯面漆调配水全部蒸发损耗；乳化液配水、水帘柜用水均循环使用定期更换，更换后的废液作为危险废物委托有资质单位处置，不产生废水。本项目产生废水主要为生活用水产生的生活污水，外排废水源强计算如下： （1）生活污水 根据企业提供的资料，本项目员工60人，员工食堂就餐，无住宿，根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T 419-2017），员工生活用水量按照100L/（人•d）计，年工作330天，则员工生活用水量为6m3/d，1980m3/a，产污系数以80%计，生活污水量4.8m3/d，1584m3/a。水质简单，一般浓度为：COD：250mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，氨氮：25mg/L，TP：4mg/L、动植物油：30mg/L。 生活污水近期经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施（A/O生物处理工艺）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入园区管网，最终排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理后排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。 2、废水治理设施技术可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，废水二级处理可行技术为“A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化”等。 隔油池是利用油与水的比重差异，分离去除污水中颗粒较大的悬浮油的一种处理构筑物，能有效去除生活污水中的动植物油，属于可行性技术；生活污水处理工艺为隔油池+化粪池+一体化污水处理设施，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）一体化污水处理设施（采用A/O生物处理工艺）属于废水二级处理可行技术。 项目生活污水处理工艺流程图如下： 图4-1 项目污水处理工艺流程图 工艺流程说明： 污水进隔油池+化粪池进行预处理。污水经化粪池后流入进入调节池，调节池是作为污水水量调节和均质的构筑物。由于污水排放具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点，要使生化处理系统较均衡地运行，尽量减少其冲击负荷的影响，以达到理想的处理效果，则需设调节池，对污水水量进行调节并均质，使调节池污水提升泵始终按平均处理水量向生化系统供水。资料统计，调节池有效容积按4-6倍平均小时处理量计算。 调节池污水经提升泵提升后进入沉淀池，沉淀分离油及水中的悬浮物，污泥进入污泥池，出水进入厌氧池。 厌氧池中设置立体弹性填料，作为细菌载体，比表面积大、附着微生物量多，从而可增加其处理能力。出水自流进入生物接触氧化池，经过好氧曝气去除有机物和色度；污水经生物接触氧化池后自流进入二沉池，废水经二沉池处理达标后排入园区管网。 厌氧池、沉淀池的污泥自流至污泥池，污泥在污泥池内进行浓缩，压滤液回流至调节池进行再处理。污泥用泵打入板框压滤机压滤，压滤液返回调节池再处理，压滤后的污泥外运垃圾处理厂处理。 3、废水排放口基本情况及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）和《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251—2022），结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目废水污染源监测计划见表4-2。 - 表4-2 废水排放口基本要求 产排污环节; 类别; 污染物种类; 排放 方式; 排放去向; 排放 规律; 排放编号 及名称; 排放 类型; 地理 坐标. 生活污水; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油; 直接排放（接管前）; 乐安河; 不规律间断排放; DW001综合废水排放口; 综合废水; E117°10′14.879″，N29°0′36.586″. 生活污水; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油; 间接排放（接管后）; 金山工业园污水处理厂; 不规律间断排放; DW001综合废水排放口; 综合废水; E117°10′14.879″，N29°0′36.586″. - 表4-3 项目废水监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 废水总排口; pH; □自动 √手工; /; /; /; /; 每次1日，每日取样4次; 1次/季度（接管前）/1次/年（接管后）; GB 6920-1986. CODcr; HJ828-2017. BOD5; HJ505-2009. SS; GB/T11901-1989. NH3-N; HJ535-2009. TP; GB 11893-89. 动植物油; HJ 637-2018. 4、废水环境影响分析 （1）近期 项目营运期员工活动产生的生活污水，主要污染因子为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油，废水产生量较少，生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施（A/O生物处理工艺）处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 （2）远期 根据规划环评，金山污水处理厂初步选址位于吴乐线和金环路西南侧，近期（2025年）设计规模1万t/d，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目生活污水废水量为4.8m3/d，仅占该污水处理厂近期（2011-2030年）污水处理规模的0.048%，金山污水处理厂完全有能力容纳项目废水。 目前相关工程正在规划设计阶段，暂未选址。 ①从水质角度分析 本项目纳管排放的废水为生活污水，主要为污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP，水质较简单，生活污水经化粪池预处理后能够满足金山工业园污水处理厂接管标准。因此，从水质角度分析，项目废水处置可行。 ②从纳污管网角度分析 项目位于景德镇市乐平市金山工业园内，项目所在区域污水管网正在修建，待项目投产时可覆盖至本项目区域，能够接纳本项目外排废水。因此，从纳污管网角度分析，本项目外排废水处置方式可行。 三、噪声 1、源强 项目在运营过程中，噪声污染主要来源于中频炉、射芯机、抛丸机、机加工、再生砂生产线等机械设备在运行时产生的噪声。其噪声强度约为70~90dB(A)。项目在生产中各设备噪声源强见表4-4。 表4-4 各生产设备噪声源源强表 序号; 生产工区; 设备名称; 数量; 单台声级dB（A）; 等效声级dB（A）; 生产工区等效声级dB（A）. 1; 熔化区; 无芯中频感应炉; 3; 65; 69.8; 69.8. 2; 浇注区; 全自动射芯机; 22; 70; 83.4; 84.79. 3; 全自动水平分型滑出式造型机; 3; 60; 64.8. 4; 全自动顶箱震压造型机; 8; 70; 79.0. 5; 冷却; 冷却塔; 2; 70; 73.0; 73.0. 6; 抛丸区; 吊钩式抛丸机; 3; 78; 82.8; 86.45. 7; 履带式抛丸机; 4; 78; 84.0. 8; 打磨区; 立式砂轮机; 6; 75; 82.8; 82.8. 9; 机加工区; 车床; 30; 75; 89.8; 92.87. 10; 铣床; 15; 70; 81.8. 11; 钻床; 23; 70; 83.6. 12; 气动磨光机; 6; 80; 87.8. 13; 喷漆区; 喷枪; 1; 75; 75.0; 76.19. 14; 水帘柜; 1; 70; 70.0. 15; 落砂区; 惯性振动落砂机; 1; 75; 75.0; 78.01. 16; 振动落砂机; 1; 75; 75.0. 17; 树脂砂再生区; 振动输送槽; 1; 75; 75.0; 86.87. 18; 悬挂磁选机; 1; 70; 70.0. 19; 板链式提升机; 1; 60; 60.0. 20; 振动给料机; 1; 75; 75.0. 21; 振动破碎筛分机; 1; 85; 85.0. 22; 斗式提升机; 1; 60; 60.0. 23; 贯通式磁选机; 1; 70; 70.0. 24; 涡流式再生机; 1; 70; 70.0. 25; 斗式提升机; 1; 60; 60.0. 26; 沸腾式冷却床; 1; 70; 70.0. 27; 斗式提升机; 1; 60; 60.0. 28; 螺旋输送器; 1; 75; 75.0. 29; 10t/h固定式连续双臂混砂机; 1; 75; 75.0. 30; 粘土砂再生区; 耐热皮带输送机; 1; 70; 70.0; 86.88. 31; 悬挂磁选机; 1; 70; 70.0. 32; 斗式提升机; 3; 65; 69.8. 33; 精细六角筛; 1; 75; 75.0. 34; 皮带给料机; 1; 70; 70.0. 35; 沸腾式冷却床; 1; 75; 75.0. 36; 直线振动筛; 1; 80; 80.0. 37; 皮带给料机; 1; 70; 70.0. 38; 螺旋给料机; 3; 75; 79.8. 39; 敷料提升系统; 1; 65; 65.0. 40; 20t/h高效转子混砂机; 1; 80; 80.0. 41; 型砂皮带输送机; 1; 65; 65.0. 42; 气动双侧犁式卸料器; 2; 75; 78.0. 43; 皮带给料机; 1; 70; 70.0. 44; 辅助; 螺杆压缩机; 3; 75; 79.8; 79.8. 45; 环保设备; 离心式风机; 7; 80; /; /. 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; (声压级/距声源距离)(dB(A)/m); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 喷漆房; 喷漆区; /; 76.19/1; 基础减震、隔声、消声; 35.26; 2.82; 1; 12.04; 75.69; 昼间; 25; 50.69; 1. 2; 喷漆房; 喷漆区; /; 76.19/1; 35.26; 2.82; 1; 2.89; 75.73; 昼间; 25; 50.73; 1. 3; 喷漆房; 喷漆区; /; 76.19/1; 35.26; 2.82; 1; 3.47; 75.72; 昼间; 25; 50.72; 1. 4; 喷漆房; 喷漆区; /; 76.19/1; 35.26; 2.82; 1; 2.15; 75.77; 昼间; 25; 50.77; 1. 5; C10车间; 熔化区; /; 69.8/1; 21.93; 52.57; 1; 21.36; 51.80; 昼间; 25; 26.8; 1. 6; C10车间; 熔化区; /; 69.8/1; 21.93; 52.57; 1; 53.03; 51.76; 昼间; 25; 26.76; 1. 7; C10车间; 熔化区; /; 69.8/1; 21.93; 52.57; 1; 132.46; 51.76; 昼间; 25; 26.76; 1. 8; C10车间; 熔化区; /; 69.8/1; 21.93; 52.57; 1; 11.97; 51.91; 昼间; 25; 26.91; 1. 9; C10车间; 浇注区; /; 84.79/1; 46.54; 30.65; 1; 46.01; 66.76; 昼间; 25; 41.76; 1. 10; C10车间; 浇注区; /; 84.79/1; 46.54; 30.65; 1; 31.13; 66.77; 昼间; 25; 41.77; 1. 11; C10车间; 浇注区; /; 84.79/1; 46.54; 30.65; 1; 107.89; 66.75; 昼间; 25; 41.75; 1. 12; C10车间; 浇注区; /; 84.79/1; 46.54; 30.65; 1; 33.84; 66.77; 昼间; 25; 41.77; 1. 13; C10车间; 冷却; /; 73/1; 72.95; 2.9; 1; 72.47; 54.96; 昼间; 25; 29.96; 1. 14; C10车间; 冷却; /; 73/1; 72.95; 2.9; 1; 3.40; 56.54; 昼间; 25; 31.54; 1. 15; C10车间; 冷却; /; 73/1; 72.95; 2.9; 1; 81.53; 54.96; 昼间; 25; 29.96; 1. 16; C10车间; 冷却; /; 73/1; 72.95; 2.9; 1; 61.53; 54.96; 昼间; 25; 29.96; 1. 17; C10车间; 抛丸区; /; 86.45/1; 11.86; 29.53; 1; 11.33; 68.58; 昼间; 25; 43.58; 1. 18; C10车间; 抛丸区; /; 86.45/1; 11.86; 29.53; 1; 29.99; 68.43; 昼间; 25; 43.43; 1. 19; C10车间; 抛丸区; /; 86.45/1; 11.86; 29.53; 1; 142.57; 68.41; 昼间; 25; 43.41; 1. 20; C10车间; 抛丸区; /; 86.45/1; 11.86; 29.53; 1; 35.03; 68.42; 昼间; 25; 43.42; 1. 21; C10车间; 打磨区; /; 82.8/1; 11.64; 10.06; 1; 11.15; 64.93; 昼间; 25; 39.93; 1. 22; C10车间; 打磨区; /; 82.8/1; 11.64; 10.06; 1; 10.52; 64.95; 昼间; 25; 39.95; 1. 23; C10车间; 打磨区; /; 82.8/1; 11.64; 10.06; 1; 142.83; 64.76; 昼间; 25; 39.76; 1. 24; C10车间; 打磨区; /; 82.8/1; 11.64; 10.06; 1; 54.50; 64.76; 昼间; 25; 39.76; 1. 25; C10车间; 机加工区; /; 92.87/1; 102.93; 31.54; 1; 102.40; 74.83; 昼间; 25; 49.83; 1. 26; C10车间; 机加工区; /; 92.87/1; 102.93; 31.54; 1; 32.06; 74.85; 昼间; 25; 49.85; 1. 27; C10车间; 机加工区; /; 92.87/1; 102.93; 31.54; 1; 51.50; 74.84; 昼间; 25; 49.84; 1. 28; C10车间; 机加工区; /; 92.87/1; 102.93; 31.54; 1; 32.83; 74.85; 昼间; 25; 49.85; 1. 29; C10车间; 喷漆区; /; 76.19/1; 35.26; 2.82; 1; 34.78; 58.16; 昼间; 25; 33.16; 1. 30; C10车间; 喷漆区; /; 76.19/1; 35.26; 2.82; 1; 3.29; 59.82; 昼间; 25; 34.82; 1. 31; C10车间; 喷漆区; /; 76.19/1; 35.26; 2.82; 1; 119.22; 58.15; 昼间; 25; 33.15; 1. 32; C10车间; 喷漆区; /; 76.19/1; 35.26; 2.82; 1; 61.69; 58.15; 昼间; 25; 33.15; 1. 33; C10车间; 落砂区; /; 78.01/1; 29.19; 29.83; 1; 28.66; 59.99; 昼间; 25; 34.99; 1. 34; C10车间; 落砂区; /; 78.01/1; 29.19; 29.83; 1; 30.30; 59.99; 昼间; 25; 34.99; 1. 35; C10车间; 落砂区; /; 78.01/1; 29.19; 29.83; 1; 125.24; 59.97; 昼间; 25; 34.97; 1. 36; C10车间; 落砂区; /; 78.01/1; 29.19; 29.83; 1; 34.69; 59.99; 昼间; 25; 34.99; 1. 37; C10车间; 树脂砂再生区; /; 86.87/1; 71.28; 46.26; 1; 70.72; 68.83; 昼间; 25; 43.83; 1. 38; C10车间; 树脂砂再生区; /; 86.87/1; 71.28; 46.26; 1; 46.76; 68.84; 昼间; 25; 43.84; 1. 39; C10车间; 树脂砂再生区; /; 86.87/1; 71.28; 46.26; 1; 83.12; 68.83; 昼间; 25; 43.83; 1. 40; C10车间; 树脂砂再生区; /; 86.87/1; 71.28; 46.26; 1; 18.18; 68.89; 昼间; 25; 43.89; 1. 41; C10车间; 粘土砂再生区; /; 86.88/1; 71.28; 18.35; 1; 70.78; 68.84; 昼间; 25; 43.84; 1. 42; C10车间; 粘土砂再生区; /; 86.88/1; 71.28; 18.35; 1; 18.85; 68.90; 昼间; 25; 43.9; 1. 43; C10车间; 粘土砂再生区; /; 86.88/1; 71.28; 18.35; 1; 83.17; 68.84; 昼间; 25; 43.84; 1. 44; C10车间; 粘土砂再生区; /; 86.88/1; 71.28; 18.35; 1; 46.09; 68.85; 昼间; 25; 43.85; 1. 45; C10车间; 压缩机; /; 79.8/1; 44.72; 62.02; 1; 44.13; 61.77; 昼间; 25; 36.77; 1. 46; C10车间; 压缩机; /; 79.8/1; 44.72; 62.02; 1; 62.50; 61.76; 昼间; 25; 36.76; 1. 47; C10车间; 压缩机; /; 79.8/1; 44.72; 62.02; 1; 109.65; 61.76; 昼间; 25; 36.76; 1. 48; C10车间; 压缩机; /; 79.8/1; 44.72; 62.02; 1; 2.47; 64.38; 昼间; 25; 39.38; 1. 49; C10车间; 离心机DA001; /; 80/1; 14.56; 47.39; 1; 14.00; 62.07; 昼间; 25; 37.07; 1. 50; C10车间; 离心机DA001; /; 80/1; 14.56; 47.39; 1; 47.85; 61.97; 昼间; 25; 36.97; 1. 51; C10车间; 离心机DA001; /; 80/1; 14.56; 47.39; 1; 139.84; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 52; C10车间; 离心机DA001; /; 80/1; 14.56; 47.39; 1; 17.16; 62.03; 昼间; 25; 37.03; 1. 53; C10车间; 离心机DA002; /; 80/1; 44.27; 40.64; 1; 43.72; 61.97; 昼间; 25; 36.97; 1. 54; C10车间; 离心机DA002; /; 80/1; 44.27; 40.64; 1; 41.12; 61.97; 昼间; 25; 36.97; 1. 55; C10车间; 离心机DA002; /; 80/1; 44.27; 40.64; 1; 110.14; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 56; C10车间; 离心机DA002; /; 80/1; 44.27; 40.64; 1; 23.85; 62.00; 昼间; 25; 37; 1. 57; C10车间; 离心机DA003; /; 80/1; 27.84; 40.86; 1; 27.29; 61.99; 昼间; 25; 36.99; 1. 58; C10车间; 离心机DA003; /; 80/1; 27.84; 40.86; 1; 41.33; 61.97; 昼间; 25; 36.97; 1. 59; C10车间; 离心机DA003; /; 80/1; 27.84; 40.86; 1; 126.57; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 60; C10车间; 离心机DA003; /; 80/1; 27.84; 40.86; 1; 23.67; 62.00; 昼间; 25; 37; 1. 61; C10车间; 离心机DA004; /; 80/1; 69.7; 54.82; 1; 69.13; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 62; C10车间; 离心机DA004; /; 80/1; 69.7; 54.82; 1; 55.31; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 63; C10车间; 离心机DA004; /; 80/1; 69.7; 54.82; 1; 84.69; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 64; C10车间; 离心机DA004; /; 80/1; 69.7; 54.82; 1; 9.62; 62.19; 昼间; 25; 37.19; 1. 65; C10车间; 离心机DA005; /; 80/1; 69.92; 26.91; 1; 69.40; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 66; C10车间; 离心机DA005; /; 80/1; 69.92; 26.91; 1; 27.41; 61.99; 昼间; 25; 36.99; 1. 67; C10车间; 离心机DA005; /; 80/1; 69.92; 26.91; 1; 84.52; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 68; C10车间; 离心机DA005; /; 80/1; 69.92; 26.91; 1; 37.53; 61.97; 昼间; 25; 36.97; 1. 69; C10车间; 离心机DA007; /; 80/1; 22.21; 1.25; 1; 21.74; 62.00; 昼间; 25; 37; 1. 70; C10车间; 离心机DA007; /; 80/1; 22.21; 1.25; 1; 1.71; 66.33; 昼间; 25; 41.33; 1. 71; C10车间; 离心机DA007; /; 80/1; 22.21; 1.25; 1; 132.28; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. 72; C10车间; 离心机DA007; /; 80/1; 22.21; 1.25; 1; 63.29; 61.96; 昼间; 25; 36.96; 1. - 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; (声压级/距声源距离)(dB(A)/m); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 离心机DA006; /; -0.98; 20.6; 1; 80/1; 选用低噪设备；厂房外引风机采取隔声罩隔声、减震措施。; 昼间. 2、厂界噪声达标情况及环境影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收、地面效应等。预测模式采用点声源处于自由空间的几何发散模式。 （1）室内外声源计算 ①室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③在室外靠近围护结构处产生的声压级 式中： Lp2i (T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效室外声级 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （2）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）预测值计算 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （4）预测结果 厂界噪声排放值预测结果具体见表4-7。 表4-7 项目厂界噪声影响贡献结果 单位：dB（A） 序号; 名称; X(m); Y(m); 离地高度(m); 昼间; 场界标准; 功能区类型. 贡献值(dB); 场界标准值; 是否达标; 与标准差值. 1; 西厂界贡献最大值; -0.50; 18.95; 1.20; 63.92; 65; 是; -1.08; 3类. 2; 南厂界贡献最大值; 69.43; -1.60; 1.20; 63.63; 65; 是; -1.37; 3类. 3; 东厂界贡献最大值; 155.44; 48.28; 1.20; 61.90; 65; 是; -3.10; 3类. 4; 北厂界贡献最大值; 124.77; 88.79; 1.20; 49.43; 65; 是; -15.57; 3类. 图4-2 噪声预测图 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中声环境评价方法的规定：进行边界噪声评价时，建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。 预测结果表明，厂界昼间噪声预测值在49.43~63.92dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准（65dB（A））限值要求。 （5）治理措施 为保证项目厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准，减少生产噪声对周围环境的影响，同时还需对噪声源采取减震、合理布局等综合治理措施。 建议建设单位采取以下措施降低噪声对周围环境的影响： ①选用低噪声设备 目前各设备生产单位已把低噪声作为衡量设备质量的重要标志。在满足工艺生产的前提下，设计中考虑选用设备加工精度高、装配质量好、低噪声的设备是必要且可行的，特别是噪声较大的设备，更应尽可能选用低噪声产品。 ②室外引风机隔声 隔声原理及其应用具体内容包括单、多层板以及复合板的隔声原理，隔声罩的设计原理，室内和室外隔声屏障的设计。利用材料（构件、结构或系统）来阻碍噪声的传播，使通过材料后噪声能量减少的方法，称为隔声。隔绝空气声往往采用木板、金属板、墙体等固体介质阻挡并减弱在空气中声波的传播，这些专门用来隔绝声波的固体介质称为隔声材料。本项目室外引风机须采取隔声及以上治理措施后，根据预测可实现厂界噪声达标排放。 ③隔振与减振 许多噪声是由于机械或板的振动而产生的，对于这种机械性噪声的治理，最常采用的方法是隔振与减振（阻尼）。在产生噪声较大的设备，与地基应避免刚性连接，采用隔振器或自行设置隔振装置来实现弹性连接；对于由金属薄板制成的空气动力机械的管道壁机器外壳，隔声罩等则应采用阻尼减振措施，其阻尼位置、种类、阻尼材料应据实际情况设计和选择。 ④控制噪声声波的传播途径，采用封闭式厂房，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；同时在厂区四周采取绿化等措施，利用其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝，使厂界噪声达到国家标准。 3、噪声监测要求 表4-8 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂房厂界四周1m; 噪声; 1次/季; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危险废物。 1、生活垃圾 本项目定员60人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人∙天计，日产生活垃圾量为30kg/d，年产生活垃圾量为9.9t/a。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托当地环卫部门收集处置。 2、一般固废 （1）钢材边角料及不合格品（S1-2、S1-3、S1-5） 本项目产品产能为10400t，根据《铸造企业生产能力核算方法》（T/CFA030501-2020），项目铸件废品率为3%，工艺出品率为85%，金属液利用率97%可知，故金属边角料和不合格品产生量约2604t/a，该部分金属边角料和不合格品全部回炉重造。 （2）炉渣（S1-1） 中频炉熔化工序会产生一定量的炉渣，根据物料平衡介绍，炉渣产生量约92.378t/a，熔化炉渣集中收集后外售给物资回收单位作建材。 （3）废再生砂（S1-4） 本项目使用树脂砂和粘土砂进行生产，运行过程中会有废再生砂产生，根据物料平衡介绍，废再生砂的产生量47350.864t/a，废再生砂进入砂处理再生线再生。 （4）废抛丸（S1-6） 本项目钢丸用量2t/a，废钢丸产生量约为2t/a，统一收集后外售综合利用。 （5）不可再生砂（S2-2） 树脂砂研磨再生工序会产生一定量的不可再生砂，根据物料平衡介绍，不可再生砂产生量约330t/a，不可再生砂集中收集后外售给物资回收单位作建材。 （6）磁选金属（S2-1、S3-1） 本项目在废树脂砂和废粘土砂再生过程中，会磁选出废树脂砂和废粘土砂中的金属，根据物料平衡介绍，磁选出的的产生量约为15t/a，收集后外售综合利用。 （7）布袋除尘灰 根据工程分析可得，浇注、造型、落砂、砂再生、打磨抛丸布袋除尘器收集粉尘量为219.94t/a，该粉尘集中收集后外售作为水泥和混凝土的添加剂再利用。 （8）中频炉除尘灰 根据工程分析，熔炼工序布袋除尘器收集的颗粒物为4.709t/a。集中收集后出售给相关企业综合利用。 （9）污泥 项目自建污水处理站污泥产生量为0.5t/a，污泥属于一般固废，污泥外运垃圾处理厂处理。 （10）废布袋 本项目废气处理过程中会产生废布袋，废布袋每年更换量约为0.05t/a，每次更换下来的废布袋由更换厂家带回综合处理。 （11）无组织收集粉尘 项目无组织粉料自然沉降后定期清扫。经收集后的除尘灰约为3.416t/a，集中收集后与布袋除尘灰一同作为水泥和混凝土的添加剂再利用。 （12）中频炉废耐火材料 根据建设单位提供资料，项目运行期每月定期更换中频炉内耐火材料，每月每台中频炉更换下来的耐火材料量约为0.05t，则每年更换的耐火材料总重量约1.5t/a，废耐火材料交由耐火材料厂家回收利用。 3、危险废物 （1）沾染废乳化液刨花屑（S1-7） 根据建设单位提供资料，项目产生的沾染废乳化液刨花屑约为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，属于危险废物（代码：900-200-08），暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 （2）废乳化液（S1-8） 项目在机加工过程中会产生废乳化液，产生量约2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，属于危险废物（代码：900-006-09），暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 （3）脱模剂空桶 本项目年使用脱模剂1t，根据包装桶规格可知，包装空桶重量大约为1kg/个，项目年产生空桶数量为40个，即脱模剂空桶产生重量约为0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物（代码：900-041-49），暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 （4）漆料空桶（S1-9） 本项目漆料年用量为13.96t/a，漆桶规格为25kg/桶。则年产废包装桶559个，油漆桶为金属桶质量在0.6~0.7kg（本次以0.7kg计），则废包装桶产生量为0.3913t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中的HW49其他废物‘900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质’的危废，应集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （5）漆渣（S1-10） 根据废气源强核算可知，项目被截留下来的漆渣量约为5.789t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中的HW12染料、涂料废物‘900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物’的危废，应集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （6）水帘柜废水（S1-11） 项目产生的喷漆废气采用水帘柜处理，会产生喷淋废水，喷淋废水循环使用，根据废水产排污可知，水帘柜设置了一个循环水池，喷漆循环水每年更换二次，更换下来的喷淋废水作为危废处理，不外排。喷淋废水量为2.96t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中的HW12染料、涂料废物‘900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物’的危废，应集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （7）废活性炭 本项目产生的饱和活性炭主要产生于废气处理过程中，废气处理中活性炭吸附的主要为各种有机物，根据《关于强化VOCs治理攻坚着力做好2023年臭氧污染防治工作的通知》附件1可知，按照每吨活性炭吸附挥发性有机物150kg计。 活性炭吸附装置处理有机废气后会产生一定量的废饱和活性炭，属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物，废物代码为900-039-49，本项目设置三套“活性炭净化装置”，根据工程分析，本项目有机废气总收集的量为3.157t/a，根据废气源强分析，有机废气有组织排放量为1.146t/a，则经活性炭吸附的有机废气量为3.157t/a-1.146t/a=2.011t/a。根据每吨活性炭吸附挥发性有机物150kg计，则本项目需新鲜活性炭总用量13.407t/a，活性炭吸附有机废气产生的废饱和活性炭为新鲜活性炭用量加上活性炭吸附的废气量，则活性炭吸附有机废气产生的废饱和活性炭量为：15.418t/a。活性炭吸附装置工作量达到饱和后需要更换活性炭，本项目采用碘值不低于800mg/g的颗粒状活性炭（颗粒状活性炭密度约为0.55t/m3）吸附有机废气，本项目活性炭装填量约3m3。根据《关于强化VOCs（以NMHC表征）治理攻坚着力做好2023年臭氧污染防治工作的通知》附件1中活性炭更换周期计算公式： T=m×s÷c×10−6×Q×t 式中：T—更换周期，天；m—废气治理设施中活性炭的装填量，kg；s—动态吸附量（一般取值15%）；c—活性炭消减的VOCs浓度，mg/m3；Q—风量，单位m3/h；t—运行时间，单位h/d。 经计算，预计更换周期为70天。产生的废活性炭暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 （8）废过滤棉 有机废气处理设施运行过程中会产生废过滤棉，项目废过滤棉产生量约0.05t/a，根据属于《国家危险废物名录（2021年版）》属危险废物（废物代码900-041-49，危废类别HW49），暂存危险废物暂存库，交由有资质单位处置。 （9）废机油 项目设备检修、维护产生的废机油约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，属于危险废物（代码：900-214-08），暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 （10）废机油桶 设备在维修时会产生少量废机械油，项目废机械油产生量为0.05t/a，50L/桶，则废机油桶产生量约1个，约10kg/个，产生量0.01t/a，根据属于《国家危险废物名录（2021年版）》属危险废物（废物代码900-041-49，危废类别HW49），暂存危险废物暂存库，交由有资质单位处置。 （11）废劳保用品 项目在正常生产运行过程中会产生少量的废弃的含油抹布、劳保用品约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，属于危险废物（代码：900-041-49），暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置。 项目固废产排情况见表4-9，危险废物汇总详见表4-10，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表见表4-11。 表4-9 项目固废产生、排放情况一览表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 固废代码; 物理性状; 项目产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或委托处置量t/a; 环境管理要求. 生产过程; 钢材边角料及不合格品; 一般固废; 900-001-S17; 固态; 2604; /; 回炉重铸; 2604; 建立环境管理台账制度. 炉渣; 一般固废; 900-001-S17; 固态; 92.378; 袋装; 物资回收单位作建材; 92.378. 废再生砂; 一般固废; 900-099-S17; 固态; 47350.864; 袋装; 砂处理再生线; 47350.864. 废抛丸; 一般固废; 900-099-S17; 固态; 2; 袋装; 外售综合利用; 2. 不可再生砂; 一般固废; 900-001-S59; 固态; 330; 袋装; 物资回收单位作建材; 330. 磁选金属; 一般固废; 900-001-S17; 固态; 15; 袋装; 外售综合利用; 15. 中频炉除尘灰; 一般固废; 900-099-S17; 固态; 4.709; 桶装; 外售综合利用; 4.709. 中频炉废耐火材料; 一般固废; 900-003-S59; 固态; 1.5; 袋装; 耐火材料厂家回收利用; 1.5. 沾染废乳化液刨花屑; 危险废物; HW08，900-200-08; 固态; 2; 桶装; 委托有资质单位定期清运处置; 2. 废乳化液; 危险废物; HW09，900-006-09; 液态; 2; 桶装; 2. 脱模剂空桶; 危险废物; HW49，900-041-49; 固态; 0.04; 箱框; 0.04. 漆料空桶; 危险废物; HW49，900-041-49; 固态; 0.3913; 桶装; 0.3913. 废气处理; 布袋除尘灰; 一般固废; 900-099-S59; 固态; 219.94; 袋装; 外售作为水泥和混凝土的添加剂再利用; 219.94. 无组织收集粉料; 一般固废; 900-099-S59; 固态; 3.416; 袋装; 3.416. 废布袋; 一般固废; 900-011-S17; 固态; 0.05; 袋装; 厂家带回综合处理; 0.05. 漆渣; 危险废物; HW12，900-252-12; 固态; 5.789; 桶装; 委托有资质单位定期清运处置; 5.789. 水帘柜废水; 危险废物; HW12，900-252-12; 固态; 2.96; 桶装; 2.96. 废活性炭; 危险废物; HW49，900-039-49; 固态; 15.418; 桶装; 15.418. 废过滤棉; 危险废物; HW49，900-039-49; 固态; 0.05; 桶装; 0.05. 废水处理; 污泥; 一般固废; 900-099-S07; 半固态; 1; 桶装; 环卫部门清运; 1. 公辅工程; 废机油; 危险废物; HW08，900-214-08; 固态; 0.05; 桶装; 委托有资质单位定期清运处置; 0.05. 废机油桶; 危险废物; HW49，900-041-49; 固态; 0.05; 桶装; 0.05. 废劳保用品; 危险废物; HW49，900-041-49; 固态; 0.01; 桶装; 0.01. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 固态; 9.9; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 9.9. 表4-10 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 项目产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 沾染废乳化液刨花屑; HW08; 900-200-08; 2; 生产过程; 固体; 有机物; 有机物; 天; T; 桶装或袋装暂存于危废暂存间. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 2; 生产过程; 液态; 有机物; 有机物; 月; T. 3; 脱模剂空桶; HW49; 900-041-49; 0.04; 生产过程; 固体; 有机物; 有机物; 月; T/In. 4; 漆料空桶; HW49; 900-041-49; 0.3913; 生产过程; 固体; 有机物; 苯系物等; 天; T/In. 5; 漆渣; HW12; 900-252-12; 5.789; 废气处理; 固体; 有机物; 苯系物等; 天; T,I. 6; 水帘柜废水; HW12; 900-252-12; 2.96; 废气处理; 液态; 有机物; 苯系物等; 半年; T,I. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15.418; 废气处理; 固体; 有机物; 苯系物等; 月; T/In. 8; 废过滤棉; HW49; 900-039-49; 0.05; 废气处理; 固体; 有机物; 苯系物等; 月; T/In. 9; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05; 机修; 液态; 矿物油; 矿物油; 月; T,I. 10; 废机油桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 机修; 固体; 矿物油; 矿物油; 月; T/In. 11; 废劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.01; 机修; 固体; 矿物油; 矿物油; 月; T/In. 合计; 28.7583; /; /; /; /; /; /. 表4-11 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 沾染废乳化液刨花屑; HW08; 900-200-08; 机加工区南侧; 46m2; 桶装或袋装暂存于危废暂存间; 60; 1年. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09. 3; 脱模剂空桶; HW49; 900-041-49. 4; 漆料空桶; HW49; 900-041-49. 5; 漆渣; HW12; 900-252-12. 6; 水帘柜废水; HW12; 900-252-12. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 8; 废过滤棉; HW49; 900-039-49. 9; 废机油; HW08; 900-214-08. 10; 废机油桶; HW49; 900-041-49. 11; 废劳保用品; HW49; 900-041-49. 2、固体废物防治措施及环境管理要求 （1）一般固体废物 项目在车间内机加工区南侧建设1间一般固废暂存间（占地面积92m2），其设计及建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，本项目固废转运周期按照1季度转运1次。本项目一般固废总计约670t/a（每季度167.5t），本项目一般固废间最大可储存200t，可满足设计要求。 （2）危险废物 项目危险废物主要为沾染废乳化液刨花屑、废乳化液、脱模剂空桶、漆渣、漆料空桶、水帘柜废水、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、废劳保用品等最大贮存量总计为28.7583t/a，贮存于危废暂存间内，在车间内机加工区南侧建设1间危废暂存间（占地面积46m2），设计储存能力为60t/a，可满足项目危废暂存要求。 ‌危险废物环境管理要求‌主要包括落实九项制度、建设三类设施、开展一项业务培训，以及强化危险废物全过程信息化环境管理。九项制度包括污染防治责任制度、识别标识制度、管理计划及备案制度、申报登记制度、管理台账制度、源头分类制度、转移联单制度、经营许可证制度、应急预案及备案制度。制度的实施旨在确保危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等各个环节都有明确的管理措施和责任人，从而减少环境污染风险。每年开展与危险废物相关的业务培训，以提高员工对危险废物管理的认识和能力，确保各项管理要求得到有效执行。‌‌ 危废暂存间的建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体要求如下： （1）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容（可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质，要求能够有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求）。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴相关标准的标签，并在标签上详细说明：a、装有容器的重量、成分；b、发生渗漏和扩散时应采取的应急措施。 ⑦容器和包装物外表面应保持清洁。 本项目固体废物按照相关的贮存处置标准进行处理，一般固体废物暂存库地面由高标号水泥硬化防渗，同时由于本项目固体废物只是临时存放周转，基本上不存在长期堆放的问题，只要加强管理，对地下水基本不会产生影响。本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染。项目产生的固体废物均可得到合理处置，对外环境影响较小。 五、地下水和土壤 1、污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：循环水池、乳化液池、污水处理设施、污水管线、生产车间、一般固废间、危废间等，主要污染物为废水、危险废物。 2、污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染、大气沉降。渗透污染、大气沉降是导致地下水及土壤污染的普遍原因和主要方式，主要产生可能性来自： （1）厂区内循环水池、乳化液池、污水处理设施、污水管线在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 （2）厂区大气污染物排放在未采取防渗防漏措施的情况下，废气污染因子将沉降地面导致污染土壤。 （3）危险化学品、危险废物由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善发生渗漏，从而造成土壤、地下水污染。 3、影响分析 （1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对循环水池、乳化液池、污水处理设施、原料仓库、污水管线、生产车间、一般固废间、危废间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 （2）非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，循环水池、乳化液池、污水处理设施、污水管线、生产车间、一般固废间、危废间，若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免地对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 4、防范措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 项目废气可达标排放，废水经收集、处理，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 （2）分区防治措施 生产废气妥善处理后排放。 废水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 （3）环境风险防范措施 加强地下水环境监管，制定并实施地下水污染防治政策及技术工程措施，推进地表水、地下水和土壤污染协同控制。地下水污染防治重点排污单位应参照相关指南完成地下水污染渗漏排查，并对存在问题的设施采取污染防渗改造措施。完善地下水污染防治目标责任制，建立水质变化趋势和污染防治措施双重评估考核制，执行责任追究制‌。‌‌ 项目固体废物，厂内均设置专门的贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 表4-12 地下水分区防渗一览表 防渗等级; 防渗区域; 防渗技术要求; 防腐防渗措施. 重点防渗区; 循环水池、乳化液池、危化品仓、污水处理设施、喷漆房、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s，或参考GB18598执行; 地面自下而上采用防护垫层、2mmHDPE膜+保护层+水泥硬化，或其他能够满足防渗要求的措施. 一般防渗区; 生产车间、固废间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，或参考GB16889执行; 地面采用水泥硬化. 简单防渗区; 除其他以上区域; 一般地面固化; 地面采用水泥硬化. 采取以上措施后，可有效防止污染物下渗污染地下水和土壤。 六、环境风险 1、风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B，本项目涉及的危险物质最大存在总量及临界量见表4-18。 表4-13 项目Q值计算表 危险物质来源; 危险物质名称; CAS号; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 物质; 来源; 最大贮存量; 物质占比; 物质存量. 原辅材料; 甲醛; 自硬呋喃树脂; 5; 0.1%; 0.005; 50-00-0; 危化品间; 0.005; 0.5; 0.01. 酚类化合物（以苯酚计）; 0.3%; 0.015; 108-95-2; 0.015; 5; 0.003. 机油; 机油; 0.5; /; 0.5; /; 0.5; 2500; 0.0002. 废气处理; 甲醛; 50-00-0; 废气治理设施; 0.0000303; 0.5; 0.0000606. 酚类化合物（以苯酚计）; 108-95-2; 0.000091; 5; 0.0000182. 废弃物; 废机油; /; 危废暂存间; 0.05; 2500; 0.00002. 废乳化液; /; 2; 10; 0.2. 水帘柜废水; /; 喷漆房、危废暂存间; 2.96; 10; 0.296. 项目Q值∑; 0.5092988. 注：废气以1h在线量计，废乳化液和水帘柜废水临界量按照CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液评价。 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，可直接判定环境风险潜势为Ⅰ。 项目危险品主要影响途径见表4-14。 表4-14 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 伴生/次生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库; 原料; 苯酚、甲醛; 泄漏、火灾; 液体物质，主要是原料桶破损泄漏形成废液，一旦泄漏会污染地下水、土壤、环境空气。; 苯酚、甲醛、一氧化碳有毒气体; 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响. 2; 原料仓库; 原料; 机油; 泄漏、火灾; 液体物质，主要是原料桶破损泄漏形成废液，一旦火灾会影响环境空气。; 一氧化碳有毒气体. 3; 危险废物暂存库; 固体废物; 废机油、废乳化液. 4; 喷漆房; 原料; 水帘柜废水; 泄漏; 液体物质，主要是原料桶破损泄漏形成废液，一旦火灾会影响环境空气。; 一氧化碳有毒气体. 项目原料仓库、危废暂存间存放的危险化学品若储存过程中发生泄漏，有害成分进入大气、水中，对环境空气、地表水、地下水和土壤会造成污染。 2、风险防范措施 （1）火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通； ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用； ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产； ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 （2）废气事故防范措施 ①当废气检测超标时，立即启动应急响应机制，由相关车间开展应急处置工作； ②与废气产生的工序立即停止，对废气污染防治措施进行初步检查，检查设备接电状况、设备装置运行状况等，初步掌握废气处理措施异常原因，如可现场直接修理、调整好的立即进行处理。 ③如涉及需要向专业人员解决的情况，立即向设施设计单位寻求帮助，对废气处理设备进行维修、更换、调试。 ④在废气处理设施可正常运作之前，与之相关产生废气的生产工序不可进行生产。 （3）危险化学品储存区泄漏事故风险防范措施 ①本项目自硬呋喃树脂、磺酸固化剂、机油、水性丙烯酸聚氨酯面漆、乳化液、脱模剂单独设置储存区，储存区设置1个长1m，宽1m，深0.5m，容积0.5m3的集液池并配套设置收集沟，防止泄漏物料外溢，集液池容积能够满足最大存储量的泄漏，地面采取防渗，设置警示标识等； ②储存区严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故；配备相应的堵漏材料（砂袋、灭火器等）； ③本项目危化品间发现泄漏时，立即用砂袋、吸油毡吸附清理，且地面做好防渗措施，并转移至危废间内，由危废处置单位接收、转运、处置。 （4）危险废物的风险防范措施 由前面工程分析可知，本项目生产过程产生的危险废物主要为沾染废乳化液刨花屑、废乳化液、脱模剂空桶、漆渣、漆料空桶、水帘柜废水、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、废劳保用品。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 危险废物暂存仓的贮存场所须满足以下要求： ①基础做好防渗层，地面和墙壁设置防渗衬里。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥危险废物采用密闭的胶桶包装，不同类型的危险废物分开包装，不得混合。 ⑦危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 危废仓库泄漏防范和应对措施： ①仓库门口应设置墁坡高于室内地面20cm，形成内封闭系统。 ②墙体及地面做好防腐、防渗等措施，废液储存桶周围设置0.3m高的围堰。 ③配备相应品种和数量的防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”等警示标志。 ④各种废液应按其相应堆放规范堆置，禁止堆置过高，防止滚动。 ⑤建立严格的管理和规章制度，废液装卸时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采用防范措施。 （5）制定突发环境事件应急预案 建设单位应根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制环境应急预案，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，定期进行修订完善。 3、结论 综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级属于简单分析，总体上环境风险很小且易于控制，只要做好泄漏、火灾风险事故后的收集、灭火工作，环境风险影响范围主要在厂区内，对环境影响很小。 七、排污口规范化设置 固定噪声源、固体废物贮存和烟囱（排气筒）必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）烟囱（排气筒）设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口设置在线监测设备，附近竖立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，环境保护图形标志的形状及颜色见表4-15，环境保护图形符号见表4-16。 表4-15 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-16 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存设施. 9、环保投资 本项目环保投资包括废气处理、废水处理、噪声控制及固体废弃物处理等费用，项目总投资10000万元，总环保投资费用约为115万元，占总投资的1.15%。具体见表4-17。 表4-17 环保投资一览表 污染源; 治理设施; 投资（万元）. 废气; 金属熔化废气：一体化收尘+耐高温布袋除尘器+18m排气筒DA001; 10. 造型/制芯废气、浇注废气：集气罩+布袋除尘器+三级活性炭+18m排气筒DA002; 12. 落砂废气：密闭收集+布袋除尘器+18m排气筒DA003; 10. 树脂砂再生处理废气：密闭收集+袋式除尘+二级活性炭+18m排气筒DA004; 11. 粘土砂再生处理废气：密闭收集+袋式除尘+18m排气筒DA005; 10. 打磨/抛丸粉尘：集气罩和密闭收集+布袋除尘器+18m排气筒DA006; 10. 喷漆、晾干废气：密闭收集+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附+18m排气筒DA007; 15. 废水; 隔油池+化粪池、污水处理设施; 15. 噪声; 设屏蔽、减震、吸收等; 2. 固体废物; 1个一般固废暂存间（92m2）；1个危险废物暂存间（46m2）; 5. 防渗; 危化品仓、污水处理设施、喷漆房、危废暂存间作为重点防渗区采用防渗钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-11cm/s，壁厚≥250mm，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料；污水管道防渗采用中粗砂回填、长丝无纺土工布、2mm厚HDPE土工膜、长丝无纺土工布、中砂垫层、原土夯实的结构进行防渗处理。; 10. 环境风险; 建立事故应急措施和管理体系，突发环境事故应急预案; 5. 合计; /; 115. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 一体化收尘+耐高温布袋除尘器 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1中金属熔炼（化）工段排放浓度限值 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘+三级活性炭吸附 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1中造型、制芯、浇注工段排放浓度限值 |
|  |  | 酚类（以苯酚计）、甲醛、TVOC、SO2 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1中落砂、清理工段排放浓度限值 |
|  | DA004 | 颗粒物 | 密闭收集+袋式除尘+二级活性炭 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1中砂处理、废砂再生工段排放浓度限值 |
|  |  | 酚类（以苯酚计）、甲醛、TVOC |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | DA005 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1中砂处理、废砂再生工段排放浓度限值 |
|  | DA006 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1中其他生产工序或设备、设施排放浓度限值 |
|  | DA007 | 漆雾、TVOC、NMHC | 密闭收集+水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1中表面涂装 |
|  | 厂界 | 颗粒物、酚类（以苯酚计）、甲醛、TVOC、SO2、NMHC | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 厂区内 | NMHC、颗粒物 | 加强通风 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1 |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 近期生活污水经隔油池+化粪池预处理后进入一体化污水处理设施（1m3/h）处理后通过园区管网排入乐安河。远期待金山工业园污水处理厂建成后经化粪池+一体化污水处理设施处理后排入污水处理厂处理 | 近期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，远期：金山工业园污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 生产设备 | 隔声、减震、距离衰减等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目一般工业固体废物暂存库应满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对厂房、固废间进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m；对危化品仓、污水处理设施、喷漆房、危废暂存间地面进行防渗、防腐处理，接触地面水泥硬化，防渗系数小于10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；对除其他以上区域地面进行简单硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用；公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产；公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 （2）本项目自硬呋喃树脂、磺酸固化剂、机油、水性丙烯酸聚氨酯面漆、乳化液、脱模剂单独设置储存区，储存区设置1个长1m，宽1m，高0.5m，容积0.5m3的集液池，集液池容积能够满足最大存储量的泄漏，地面采取防渗，设置警示标识等；储存区严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故；配备相应的堵漏材料（砂袋、灭火器等）；本项目危化品间发现泄漏时，立即用砂袋、吸油毡吸附清理，且地面做好防渗措施，并转移至危废间内，由危废处置单位接收、转运、处置。 （3）采用优质管材，按管道设计规范设计，对管道采用优质防腐材料；严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污染物，以减轻管道内的腐蚀；加强管线的日常巡视，设置管线责任段、责任人和事故第一报警制度，发现问题及时处理；严把检修质量关，按期对管线进行检验，加强对安全附件的管理，定期进行校验，达到完美备用。 |  |  |  |
| 其他环 管理要求 | 1、根据生态环境部办公厅2018年5月16日印发《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中相关规定，对本项目进行验收。 2、按照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）申请排污许可证。 3、废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和危险废物间必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 4、制定环境管理制度及台账。 5、配置环境风险应急物资，加强员工安全培训强度，安排专人负责环保设施正常运行，定期检修环保设施。 |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家、地方产业政策要求，并且满足 “三线一单”相关要求。 同时各类污染物采取的防治措施可行，经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，对环境影响较小；环境风险在可控和可接受程度内，风险防范措施技术可行。因此，在落实各项污染防治、生态保护措施后，从环境保护角度，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.265 |  | 2.265 | +2.265 |
|  | 酚类（以苯酚计） |  |  |  | 0.109 |  | 0.109 | +0.109 |
|  | 甲醛 |  |  |  | 0.038 |  | 0.038 | +0.038 |
|  | TVOC |  |  |  | 1.507 |  | 1.507 | +1.507 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.324 |  | 0.324 | +0.324 |
|  | NMHC |  |  |  | 0.109 |  | 0.109 | +0.109 |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 0.0792 |  | 0.0792 | +0.0792 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0238 |  | 0.0238 | +0.0238 |
|  | SS |  |  |  | 0.0634 |  | 0.0634 | +0.0634 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0158 |  | 0.0158 | +0.0158 |
|  | TP |  |  |  | 0.0063 |  | 0.0063 | +0.0063 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.0048 |  | 0.0048 | +0.0048 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 9.9 |  | 9.9 | +9.9 |
| 一般工业固体废物 | 钢材边角料及不合格品 |  |  |  | 2604 |  | 2604 | +2604 |
|  | 炉渣 |  |  |  | 92.378 |  | 92.378 | +92.378 |
|  | 废再生砂 |  |  |  | 47350.864 |  | 47350.864 | +47350.864 |
|  | 废抛丸 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 不可再生砂 |  |  |  | 330 |  | 330 | +330 |
|  | 磁选金属 |  |  |  | 15 |  | 15 | +15 |
|  | 布袋除尘灰 |  |  |  | 219.94 |  | 219.94 | +219.94 |
|  | 无组织收集粉料 |  |  |  | 3.416 |  | 3.416 | +3.416 |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 污泥 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 中频炉除尘灰 |  |  |  | 4.709 |  | 4.709 | +4.709 |
|  | 中频炉废耐火材料 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 沾染废乳化液刨花屑 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 废乳化液 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 脱模剂空桶 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 | +0.04 |
|  | 漆料空桶 |  |  |  | 0.3913 |  | 0.3913 | +0.3913 |
|  | 漆渣 |  |  |  | 5.789 |  | 5.789 | +5.789 |
|  | 水帘柜废水 |  |  |  | 2.96 |  | 2.96 | +2.96 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 15.418 |  | 15.418 | +15.418 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废劳保用品 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①