景德镇市发展和改革委员会

景发改审设审字〔2020〕178号

关于S404黄坛至三龙段公路改建项目工程

初步设计变更的批复

景德镇市公路管理局：

你局报来关于请求审批S404黄坛至三龙公路改建工程初步设计变更的文收悉。根据《景德镇市发展改革委关于S404浮梁黄坛至三龙段公路改建项目工程可行性研究报告的批复》（景发改审交通字〔2019〕105号）的建设内容，经组织有关部门代表及专家进行审查，基本同意根据专家组审查意见修改后的初步设计，现就有关问题批复如下：

- 为避免占用基本农田及减少拆迁，根据不同路段的交通情况，对原初步设计做如下变更：

- 1、路线设计变更：原设计起点位于黄坛村（起点桩号为K14+010），终点位于景德镇浮梁县三龙镇，为现状S404道路与G206国道的交叉处，终点桩号为K35+455.643。本次变更设，K14+010～K33+460路线平面、纵面均维持原设计,对路线K33+640～K35+780.804进行改线调整，利用现有工业园道路，终点位于三龙工业园道路G206交叉处，终点桩号K35+780.804。

- 2、路基设计变更：原设计采用二车道二级公路标准，路基宽度14.0米，布置形式为：1.5米（土路肩）+2.0米（硬路肩）+3.5米（行车道）+3.5米（行车道）+2.0米（硬路肩）+1.5米（土路肩）。

- 变更后道路标准横断面一：

- 14m宽，双向两车道，其中左幅增加5m宽双向行驶自行车道；0.5 米（土路肩）+0.5米（路缘带）+3.5米（行车道）+3.5米（行车道）+0.5米（隔离护栏）+2.5米（绿道）+2.5米（绿道）+0.5米（土路肩）=14米。适用于桩号 K14+010～K33+640段。

- 变更后道路标准横断面二：

- 路基宽为24.0米，其横断面布置为：4.0米（人行道）+2.0 米（绿化带）+2.5米（非机动车道）+3.5米（行车道）+3.5米（行车道）+2.5米（非机动车道）+2.0米（绿化带）+4.0米（人行道）。适用于桩号K33+640～K35+780.804段。本次设计不改变工业园老路断面形式。

- 3、路面结构设计变更：原设计全线采用69cm路面结构形式，本次变更设计K14+010～K26+150 段采用61cm路面结构形式，K26+150～K33+640段维持原有设计结构形式，K33+640～K35+780.804段利用现有三龙工业园道路，进行加铺3cm沥青混凝土处理。

- 二、工程总投资：经核定，本项目工程总概算为19796.23万元。其中，建筑安装工程费为14525.16万元，工程建设其他费用为1242.38万元，土地征用及拆迁补偿费为3359.25万元，预备费为669.44万元。

- 三、其他建设内容按照原初步设计批复（景发改审设审字〔2019〕123号）不变。

望接批复后，抓紧组织实施，确保工程质量，完工后及时办理竣工验收手续。

此复

2020年10月30日

附件：

工程概算核定表

工程名称：S404黄坛至三龙公路改建工程

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算值（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 建筑安装工程费 | 14525.16 |  |
| 二 | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费 | 3359.25 |  |
| 三 | 第三部分 工程建设其他费 | 1242.38 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 662.65 | 含建设单位管理、工程监理费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 306.31 | 含勘察设计费、招标文件编制费 |
| 3 | 专项评价（估）费 | 73.46 |  |
| 4 | 联合试运转费 | 4.88 |  |
| 5 | 生产准备费 | 73.05 |  |
| 6 | 工程保通费 | 10.72 |  |
| 7 | 工程保险费 | 53.88 |  |
|  | 第一至三部分费用合计 | 19126.79 |  |
| 四 | 第四部分 预备费 | 669.44 |  |
|  | 项目概算总金额 | 19796.23 |  |

景德镇市发展和改革委员会                    2020年10月30日印发